围油船作业安全操作规程

第一条 认真执行《一般安全守则》。

第二条 备车前，确认日用油箱油位、启动电池、空气瓶压力、各路阀门、开关、各部润滑油油位处于正常工作状态。

第三条 检查各安全装置是否完好、倒顺车操作柄是否在停车位置。

第四条 起动主机时怠速运转5—10分钟，冬季要达到15分钟。围油船动船正车或倒车，一定要缓慢用车，不可突然加速操作。当围油船航行加速时，要短时间内通过共振区，不得在其间航行。

第五条 运转中注意检查润滑油压力，冷却水温度l等各仪表是否处于正常工作状态，并记录在轮机日志上;按时检查主、副机运转情况，有无异味、异响，发现异常立即排除。驾驶人员要注意仪表变化，有异常情况及时告知轮机人员采取措施。

第六条 非紧急情况下，围油船作业及靠泊时，船速由快减至慢车，或由慢车增至快车，一定要分段进行。一般情况下停船的顺序为：先减慢车，手柄置于“停止”位置1分钟，再拉向倒车位置，待船克服惯力作用再增加速度，以免造成推进装置损坏。

第七条 作业中要谨慎操作，根据风、流影响，控制好船速，避免发生碰撞、压栏、缠桨。

第八条 作业结束靠好码头，驾驶员通知轮机人员停车。停车后关闭海底阀、液压阀。严寒季节长时间停车，应放掉主副机冷却水，以防冻裂。

第九条 围油船拖带围油栏应用慢速起拖，待围油栏受力后，再逐步加速航行，最大航速不得超过4节，转向时要提前降速。

第十条 拖带围油栏时，注意围油栏情况，发现问题及时处理。

第十一条 夜间或大雾天拖带围油栏作业，要遵守航行规则。

第十二条 抛锚时，要选好抛锚点，控制好方位。

第十三条 起锚时，围油船要定好位，结合起锚机运转。作业人员不要将缆绳拉的过死，同时要防止断绳伤人。起锚后，要及时整理好锚绳系好锚。

第十四条 5级以上大风(风速大于8m/s)时，停止作业。