拆接岸电安全操作规程

第一条拆、接岸电时必须两个人进行。一人操作、一人监护。注意操作安全，防止意外事故发生。

第二条电源线要随时检查，保持良好绝缘。

第三条拆、接岸电前，必须戴好绝缘手套和防护用品，准备好试电笔，夜间要带好手电。

第四条接岸电时，需待船舶靠稳后，从安全，易通过的地方上岸。

第五条要将岸电电源线接于本船专用接线柱上，不得乱接，并防止岸电线落入船与岸或船与船之间空档以及各船岸电线交叉排放。

第六条拆接岸电时，应首先切断本船专用岸电开关，严禁带电作业。

第七条 岸电线接头不能挂在接线柱上，应用接线螺母将接头牢固压紧在接线柱上。

第八条岸电接完，确认相序正确后，先断船电再合岸电开关;反之本船发电时应先断岸电，再合上船电开关，防止向母线误供电而造成事故。

第九条船舶移泊作业前，应确认岸电线从接线柱上拆下，要拉回本船固定稳妥，方可动船。

第十条接通岸电时，随时检查，防止电缆被挤。