带式输送机安全操作规程

1、着装整洁，持有效证件上岗。

2、执行《选煤厂安全规程》有关规定。

3、司机必须明确信号，按规定信号指令开停输送机。开机前，检查各种连接紧固件及安全设施是否齐全牢固。

4、输送机运行时要随时注意皮带运行情况。发现皮带跑偏、刮卡、接头损坏严重，托辊、滚筒及电气机械部位温度、声音异常时，要立即停机并汇报专业人员进行处理，处理后方可继续启动。

5、视煤的干燥程度操作喷雾开关，进行喷雾降尘。

6、发生打滑或闷车时，要查明原因妥善处理。

7、处理溜槽堵塞时，必须按选煤厂相关规定执行停送电制度，专人进行监护，禁止单人作业。

8、处理跑偏时，严禁用手、脚及身体其他部位直接接触输送带。

9、班中经常清理本岗设备和环境卫生，做到环境清洁。禁止在转动件内及附近清货或到皮带机里帮作业。

10、将本班设备运行情况和注意事项向接班人员交待清楚，并做好岗位记录。

本工种存在危险因素及预防措施：

1、煤尘、噪音、操作不当伤人等。

2、处理跑偏时，严禁用手、脚及身体其它部位直接接触输送带。

3、输送机运转时，禁止在转动件内及附近清货。

4、输送机检修、处理故障时要切断电源，开关要上锁挂停电作业牌。

5、处理故障不许倒车，严禁站在带式输送机上点动开车。