施工机具检查评分表

表08

单位：                    工程名称：              年   月   日

| 序号 | 检查 项目 | 扣 分 标 准 | 检点记录 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工 刨床 | 无漏电保护装置或不符合要求，扣2分； 无保护接零扣3分； 传动部位无防护罩扣3分，不符合要求扣2分； 无防护手安全装置扣3分； 维修保养状况差扣1分； 无防雨措施扣2分； 工人戴手套操作扣1分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |
| 2 | 电锯 | 无漏电保护装置或不符合要求，扣2分； 无保护接零扣3分； 采用道顺开关或闸刀开关直接操作扣3分； 传动部位无防护罩扣3分，不符合要求扣2分； 无防护档板等安全装置扣5分；不符合要求扣2分； 锯片、皮带、皮带轮达不到使用要求扣1分； 无防雨措施扣2分； 维修保养状况差扣1分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 | 手持 电工 工具 | 不按规定装设漏电保护装置扣2分； 不按规定加装保护接零扣3分 电缆破损，拖地过长每处扣2分； 使用多面插座每处扣2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 | 钢筋 机械 | 无漏电保护装置或不符合要求，扣2分； 无保护接零扣3分； 传动部位无防护罩扣5分； 不按规定使用按钮开关扣2分； 无防雨措施扣2分； 维修保养状况差扣1分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 | 气瓶 | 乙炔瓶、氧气瓶存放使用未按规定距离分开放置扣5分 乙炔瓶、氧气瓶无明显标志扣5分； 无防震胶圈、防爆、防晒措施各扣2分； 使用时距离明火距离不符合要求各扣2分； 气瓶倒放扣2分，皮管老化扣2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |
| 序号 | 检查 项目 | 扣 分 标 准 | 检点记录 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 6 | 搅拌机 与 砂浆机 | 无漏电保护装置或不符合要求，扣2分； 无保护接零扣3分； 安装不平，不稳固扣2分； 离合器、制动器、钢丝绳不符合要求各扣2分 无保险挂钩扣2分，不挂挂钩扣1分； 料斗行程限位器失灵扣2分； 传动部位无防护罩扣3分，不符合要求扣2分； 无防雨措施扣2分； 维修保养状况差扣1分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |
| 7 | 电焊机 | 无漏电保护装置或不符合要求，扣2分； 无保护接零扣3分； 未使用焊机专用电缆扣3分； 一次线长度超过5m，二次线长度超过30m扣3分； 隔层作业或随地拖拉扣3分； 接线端子板损坏或无完好隔离罩扣2分； 配线乱拉搭扣4分； 无防雨措施扣2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |
| 8 | 潜水泵 | 无漏电保护装置或不符合要求，扣2分； 无保护接零扣3分； 带电移动扣10分； 操作者离潜水泵的距离不符合要求扣10分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |
| 9 | 场内 机械 | 制动装置失灵扣5分； 司机不持证上岗驾车扣2分； 行车载人或违章行车扣3分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |
| 10 | 砂轮 切割 机 | 无漏电保护装置或不符合要求，扣2分； 无保护接零扣3分； 手把绝缘差扣4分； 不采用按钮开关操作扣3分； 砂轮片损坏扣2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |
| 检查项目 |  |  |  | 100 |  |  |

注：1、每项最多扣减分数不大于应得分数；

2、该表换算到表01后得分=10×该表检查项目实得分数合计100