配电设备安全检查表

被检单位：

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 是否 符合 | 实际情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班人员应持证上岗 |  |  |  |  |
| 2 | 值班人员应熟悉所内设备作用性能、并会使用 |  |  |  |  |
| 3 | 模拟图板同设备实际运行状态一致 |  |  |  |  |
| 4 | 反映设备真实运行状况的运行日志是否按规定期限保存 |  |  |  |  |
| 5 | 变压器点检卡、高压室内电气设备点检卡 |  |  |  |  |
| 6 | 通风装置是否完好 |  |  |  |  |
| 7 | 中央信号盘音响是否正常 |  |  |  |  |
| 8 | 地线、标识牌、遮栏应配备齐全 |  |  |  |  |
| 9 | 防鼠设施应完备 |  |  |  |  |
| 10 | 严格遵守电气安全操作规程，倒闸操作票和检修工作票制度，工作许可制度，工作监护制度，工作简短、终结制度，交接班制度和消防、设备管理制度等 |  |  |  |  |
| 11 | 电缆隧道整洁、畅通、严禁存放可燃物 |  |  |  |  |
| 12 | 电气安全器具（绝缘手套、绝缘靴、验电器等）配备齐全，并定期试验，按规定合格使用，用后应妥善保管 |  |  |  |  |
| 13 | 避雷设施应完好、接地电阻满足要求 |  |  |  |  |
| 14 | 油开关的油位应在上限与下限之间；油色正常、无渗漏 |  |  |  |  |
| 15 | 各部位瓷瓶是否完好 |  |  |  |  |
| 16 | 电话是否保持畅通 |  |  |  |  |
| 17 | 电气设备指示灯工作状态是否正常 |  |  |  |  |
| 18 | 电气操作开关、继电器均应有标识 |  |  |  |  |
| 19 | 变配电设备遮栏高度应不低于1.7米 |  |  |  |  |
| 20 | 变配电所室门应向外开，并采用轻型铁门或包有铁皮的木门 |  |  |  |  |
| 21 | 与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止下小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板 |  |  |  |  |
| 22 | 变压器室应通风良好，通风口用水泥或金属百叶窗，且内侧加装网孔小于或等于10 m m的金属网，保证任何季节安全运行 |  |  |  |  |
| 23 | 变压器室的门应上锁，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标 |  |  |  |  |
| 24 | 变压器外壳应接地良好，无渗、漏油 |  |  |  |  |
| 25 | 电气设备检修必须采取停电验电，确认无电并进行放电和接地。装遮栏和悬挂安全标示牌。 |  |  |  |  |
| 26 | 电气设备运行或检修应按规定穿戴绝缘鞋和绝缘手套、使用绝缘垫和绝缘工具。 |  |  |  |  |
| 27 | 室内应配备一定数量的消防器材，操作者应能熟悉使用 |  |  |  |  |
| 28 | 蓄电池是否完好，是否定期进行核对性试验 |  |  |  |  |
| 29 | 照明装置是否完好 |  |  |  |  |
| 30 | 无功补偿是否达到国家标准 |  |  |  |  |
| 31 | 防雷装置应定期进行检查和预防性试验 |  |  |  |  |
| 32 | 其它 |  |  |  |  |

检查人员签字：

2010年  月  日