xxxxxxxx有限公司检查记录台帐

“1+3”事故隐患和职业危害检查表（公司级）

启用日期：______年_____月_____日

xxxxxxxx有限公司“1+3”安全监控检查记录表1－1（公司级）

| 监控点单位 | 岗位 | 监控项目 | 监控要求 | 检查情况 | 整改措施 | 整改时间 | 整改责任人 | 记事 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司生产区 | 各岗位 | 严格执行“生产区十四个不准” | 无违章违纪行为 |  |  |  |  |  |
|  | 各岗位 | 是否按规定穿戴好劳动防护用品 | 按规定穿戴好劳动防护用品 |  |  |  |  |  |
|  | 各岗位 | 记录报表、交接班记录是否完整、清晰、准确 | 记录完整、清晰、准确 |  |  |  |  |  |
|  | 各单位 | 易燃、易爆、重点部位的安全通道是否畅通 | 安全通道畅通 |  |  |  |  |  |
| 有机厂 | 硝化 | 硝化锅温度与各进料泵联锁是否正常 | 正常运行 |  |  |  |  |  |
|  | 硝化 | 硝化锅搅拌与硝酸、硫酸、甲苯泵联锁 | 正常运行 |  |  |  |  |  |
|  | 硝化 | 硝化锅温度 | ≤55℃，超温报警 |  |  |  |  |  |
|  | 硝化、精馏 | 脱酚样（硝化、干燥进料） | ≤5PPm（微酚） |  |  |  |  |  |
|  | 精馏 | 甲苯库区 | 1、水喷淋、蒸汽灭火以及泡沫泵等消防器材是否齐全完好；2、管道跨接静电导线、进出车辆阻火器、导静电装置是否完备并安全可靠；3、储槽、泵等设备运行良好，呼吸阀完好 |  |  |  |  |  |
|  | 还原 | 流化床中心温度 | 230～280℃ |  |  |  |  |  |
|  | 还原 | H2罐压力 | <0.1MPa |  |  |  |  |  |
|  | 结晶 | 氨管道压力 | ≤1.2 MPa |  |  |  |  |  |
|  | 精馏 | 除焦塔釜DNT含量 | ＜22% |  |  |  |  |  |
|  | 精馏 | 干燥塔釜温度报警 | ≤175℃，超温报警 |  |  |  |  |  |
|  | 精馏 | 除焦塔釜温度报警 | ≤175℃，超温报警 |  |  |  |  |  |
|  | 精馏 | 蒸汽分配缸压力 | ≤2.0 MPa |  |  |  |  |  |
|  | 精馏 | 各塔塔釜液位 | 10%<液面≤90%，(三套除焦塔为30%<液面≤90%)，超限报警 |  |  |  |  |  |
|  | 制氢 | 膜加热器温度报警 | 35℃～45℃ |  |  |  |  |  |
|  | 制氢 | 洗氨塔压力 | 8.0 MPa～12.0 MPa |  |  |  |  |  |
|  | 制氢 | H2罐压力 | 0.2～0.4 MPa |  |  |  |  |  |

xxxxxxxx有限公司“1+3”安全监控检查记录表1－2（公司级）

| 监控点单位 | 岗位 | 监控项目 | 监控要求 | 检查情况 | 整改措施 | 整改时间 | 整改责任人 | 记事 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力厂 | 20t锅炉 | 蒸汽压力 | ≤2.2 MPa |  |  |  |  |  |
|  | 20t锅炉 | 锅炉液位 | 50%±5% |  |  |  |  |  |
|  | 20t锅炉 | 安全附件 | 动作灵敏 |  |  |  |  |  |
|  | 35t锅炉 | 蒸汽压力 | ≤2.2 MPa |  |  |  |  |  |
|  | 35t锅炉 | 安全附件 | 动作灵敏 |  |  |  |  |  |
|  | 35t锅炉 | 锅炉液位 | 50%±5% |  |  |  |  |  |
| 无机厂 | 变换 | 气柜高度 | 300M³～700M³ |  |  |  |  |  |
|  | 变换 | 系统压力 | ≤1.45MPa |  |  |  |  |  |
|  | 液氨贮罐区 | 氨罐压力 | ≤1.6MPa |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全附件 | 灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 泄漏报警及监控装置 | 完 好 |  |  |  |  |  |
|  |  | 贮存量 | 贮存量不得超过容积的85％ |  |  |  |  |  |
|  |  | 罐区围堰 | 完 好 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防及喷淋装置 | 完 好 |  |  |  |  |  |
|  |  | 售氨阀与测氨探头连锁、切断 | 当氨含量＞50 ppm时，售氨阀自动切断 |  |  |  |  |  |
|  | 合成 | 废锅压力 | ≤2.45MPa |  |  |  |  |  |
|  | 合成 | 压缩机进口压力与压缩机联锁 | 当进口压力<25kpa时报警，压力<4kpa时停机 |  |  |  |  |  |
|  | 稀硝 | 氨空比 | 9%～11.5% |  |  |  |  |  |
|  | 稀硝 | 氧化炉热点温度 | 790～810℃ |  |  |  |  |  |
|  | 稀硝 | 废锅压力 | 0.6～0.8 MPa |  |  |  |  |  |
|  | 稀硝 | 废锅液位 | 40%～80% |  |  |  |  |  |
|  | 稀硝 | 进氨阀与氨空比氧化炉温度、鼓风机联锁、切断 | 氨空比不在9%～11.5%内时，进氨阀自动关 |  |  |  |  |  |
|  | 造气 | 半水煤气含氧量 | O2≤0.5% |  |  |  |  |  |
|  | 造气 | 吹风阀与下行阀连锁 | 吹风不关，下行不开；下行不关，吹风不开 |  |  |  |  |  |
|  | 造气 | 气柜 | (1)气柜高度300m3～700m3六级以上大风不超过600m3；(2)氧含量＜0.5％；(3)自动放空，水封完好。 |  |  |  |  |  |

检查人：（签字）	时间：