重要岗位及关键工艺指标安全检查表

| 岗位 | 检查项目 | 检查内容及指标 | 执行情况 | 整改措施 | 整改时间 | 整改责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造气 | 半水煤气含氧量 | O2≤0.5% |  |  |  |  |  |
| 造气 | 吹风阀与下行阀连锁 | 吹风不关，下行不开；下行不关，吹风不开 |  |  |  |  |  |
| 变换 | 气柜高度 | 300m3~700m3 |  |  |  |  |  |
| 变换 | 脱硫塔液位 | 30%~70% |  |  |  |  |  |
| 变换 | 系统压力 | ≤1.45MPa |  |  |  |  |  |
| 精炼 | 系统压力 | ≤13MPa |  |  |  |  |  |
| 精炼 | 氧含量与静电除焦器 | 当氧含量>0.5%时静电除焦器停 |  |  |  |  |  |
| 合成 | 废锅液位 | 50%±5% |  |  |  |  |  |
| 合成 | 废锅压力 | ≤2.45MPa |  |  |  |  |  |
| 合成 | 售氨阀与测氨探头连锁、切断 | 当氨含量>50ppm时，售氨阀自动切断 |  |  |  |  |  |
| 合成 | 压缩机进口压力与压缩机连锁 | 当进口压力<25kpa时报警，压力<4kpa时停机 |  |  |  |  |  |
| 脱碳 | 脱碳吸收塔液位 | 30%~70% |  |  |  |  |  |
| 脱碳 | 氨罐泄漏报警 | 20ppm |  |  |  |  |  |
| 稀硝 | 氨空混合气 | 含氨浓度9%~11.5%，压力0.05~0.09MPa |  |  |  |  |  |
| 稀硝 | 氧化炉热点温度 | 790-810℃ |  |  |  |  |  |
| 稀硝 | 废锅压力 | 0.6~0.8MPa |  |  |  |  |  |
| 稀硝 | 废锅液位 | 40%~80% |  |  |  |  |  |
| 稀硝 | 进氨阀与氨空比氧化炉温度、鼓风机连锁、切断 | 氨空比不在9%~11.5%内时，进氨阀自动关 |  |  |  |  |  |
| 35t锅炉 | 蒸汽压力 | ≤2.45MPa |  |  |  |  |  |
| 35t锅炉 | 炉床温度 | 950~1050℃ |  |  |  |  |  |
| 35t锅炉 | 锅炉液位 | 50%±5% |  |  |  |  |  |
| 20t锅炉 | 蒸汽压力 | ≤2.45MPa |  |  |  |  |  |

| 岗位 | 检查项目 | 检查内容及指标 | 执行情况 | 整改措施 | 整改时间 | 整改责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20t锅炉 | 锅炉液位 | 50%±5% |  |  |  |  |  |
| 制氢 | 膜加热器温度报警 | 35℃~45℃ |  |  |  |  |  |
| 制氢 | 洗氨塔压力 | 8.0Mpa~12.0Mpa |  |  |  |  |  |
| 制氢 | H2罐压力 | 0.2~0.4MPa |  |  |  |  |  |
| 还原 | 流化床中心温度 | 230~280℃ |  |  |  |  |  |
| 还原 | 电加热器温度 | <400℃ |  |  |  |  |  |
| 还原 | 空压机系统空压 | 0.45~0.65MPa |  |  |  |  |  |
| 还原 | H2罐压力 | <0.1MPa |  |  |  |  |  |
| 硝化 | 水洗后酚含量 | ≤5ppm |  |  |  |  |  |
| 硝化 | 硝化锅温度 | ≤55℃，超温报警 |  |  |  |  |  |
| 硝化 | 萃取锅温度 | ≤50℃ |  |  |  |  |  |
| 硝化 | 硝化锅温度与硝酸、硫酸、甲苯泵连锁 | 正常运行 |  |  |  |  |  |
| 硝化 | 硝化锅搅拌与硝酸、硫酸、甲苯泵连锁 | 正常运行 |  |  |  |  |  |
| 真空浓缩 | 浓缩器出口温度 | 178~182℃ |  |  |  |  | （试行） |
| 真空浓缩 | 成品罐液位 | ≤50%，超限报警 |  |  |  |  |  |
| 真空浓缩 | 真空泵 | 跳闸停泵报警 |  |  |  |  |  |
| 精馏 | 除焦塔釜DNT含量 | 20%~22% |  |  |  |  |  |
| 精馏 | 干燥塔釜温度报警 | ≤175℃，超温报警 |  |  |  |  |  |
| 精馏 | 除焦塔釜温度报警 | ≤175℃，超温报警 |  |  |  |  |  |
| 精馏 | 甲苯库、甲苯码头泄漏报警 | ≤15ppm |  |  |  |  |  |
| 精馏 | 蒸汽分配缸压力 | ≤2.0Mpa |  |  |  |  |  |
| 精馏 | 各塔塔釜液位 | 10%<液面≤90% （除焦塔为30%<液面≤90%）超限报警 |  |  |  |  |  |
| 结晶 | 氨管道压力 | ≤1.2Mpa |  |  |  |  |  |

检查人：                                                                                                      检查日期：  年   月   日