硅化学腐蚀工安全操作规程

1.腐蚀间范围内，尤其是可能发生火灾的地方，绝对不能存放大量的甲苯、丙酮、乙醇、乙醚等易燃物品。存放地方须远离火源，更不许在物品旁边吸烟。室内应配备消防设备。

2.电热设备如电炉、烘箱等所用电源线，要细心维护，经常检修。电源开关应装有外罩，尽可能装在腐蚀间外面。

3.存放化学药品的地方严禁非本室人员入内。药品须有专人保管。

4.严禁在操作间内吃东西或者用煮过盐水的电炉煮食物。严禁尝试腐蚀间内的食物及酒精。对回收的药品不能乱放，要集中处理，预防食物中毒及气体中毒。

5.操作间光线要充足，要比较宽敞，有良好的通风设备。工作时应开动通风设备。

6.室内应经常有自来水，如有药物沾在身上，应立即冲洗。

7.工作时应穿戴上防护用品如口罩、耐酸耐碱的工作服，防腐蚀胶手套及胶鞋等。

8.用硝酸、硫酸、盐酸、氢氟酸时须带橡胶手套，以免沾在皮肤上，引起腐蚀烂。工作后必须洗手。

9.使用剧毒药品及强腐蚀性化学药品应遵守剧毒品安全管理规程。