连续硫化机硫化工安全操作规程

1.检查设备内有无杂物，蒸气阀、压力表是否灵敏可靠，按规定加油润滑。

2.工作中要精力集中，坚守岗位，时刻注意设备运转情况，以及周围的安全情况。

3.设备开动后机头后面禁止站人。扣机头、打线和后边接线时都要注意阀门和管接头处，以防蒸气喷出伤人。

4.硫化罐高压蒸气管压力表指针到零位后，确认无残余压力时才可以打开中间和入口的封闭器，禁止在开罐状况下给气。

5.加胶时禁止手接触到机身的内套部分，不准用金属物向里顶胶。

6.正常开车时收线架前禁止站人。收线换盘剪线时注意线头甩出以免伤人。

7.工作中禁止打开水轮箱的小门。

8.最后一班停车要注意。

(1)切断电源开关，检查所有的按钮，手柄是否在零位;

(2)关闭蒸气、水等所有阀门;

(3)打开回水阀门。