挤胶机工安全操作规程

1.检查挤胶机手工喂料部位是否有安全挡板。开车时，喂胶人员禁止戴手套操作，以防发生事故。

2.入口密封器未关好时，禁止开高压蒸气阀门。停车时必须关闭高压阀门，打开排气阀。在蒸气未放完前，禁止打开入口密封器，防止烫伤。

3.当胶料将加料口堵住时，禁止用起子挖胶，防止起子投入机内损坏设备。

4.开车时要打铃通知各部位操作人员，互相照顾，在确认安全的情况下再开车，防止事故发生。

5.用高压蒸气冲线时，所有人员要站在安全位置，确认没问题时，方能开气，以防止烫伤。

6.机器在运转中严禁修理和擦拭。