开放式混橡机工安全操作规程

1.按规定加油润滑。冷却水管应保持畅通并要有足够的水量。

2.开车前，认真检查刹车装置，过载保险装置是否灵敏，检查滚筒间有无杂物，并把套筒刻度盘松开。

3.将启动手柄推到启动处，按上电钮开关，将启动盘慢慢转动，使机台正常运转。如有负荷(辊上有胶时)，不准开正车，只能慢开反车把胶全部拿下来。

4.开车后，加好各转动部位的润滑油，检查各部分有无异常现象，发现问题，及时报告并处理。如氯丁胶粘辊，胶片拿不下来，应停车处理，不许在辊筒转动时用双手扒胶。

5.开始操作生胶，应靠大牙一边慢慢加入，不允许从中间大量投入，避免负荷过大或损坏机件。更不许将手伸入两辊筒中间往下按胶，以防压手。大的凉胶和生胶块不准滚压，以免损坏设备。

6.遇到有杂物掉入辊筒内，不允许用手去取，应停车取出。

7.操作时，注意力要集中，避免人身事故。如遇发生人身事故时，应立即拉紧急停车装置，进行安全刹车或打反车，使辊筒反向倒转。

8.调整辊距只能在空载无负荷情况下进行，并须松紧一致，不许一松一紧。

9.轴瓦温度超过60℃时应空车加油降温，不得停转降温。