搪玻璃反应釜安全操作规程

一、性能用途：抗酸腐蚀性能优良，一般用作反应器或贮罐，在绝大部分有机酸与有机酸的介质条件下使用，但不适用于碱性介质、氢氟酸等。

二、安全操作条件：允许最大操作压力：罐夹套内6kg/cm2，罐内2.5kg/cm2，或按设备铭牌规定使用。

三、允许操作温度：-30～250℃。

四、适用酸碱度：PH≤10 。

五、安全使用和维护事项：

1.罐内外表面不宜敲打、碰撞，以防止搪玻璃脱落;

2.不准在罐内和搪玻璃壁上动用电焊和气焊。在外层夹套进行焊割时，必须在罐内部冲水后方可使用;

3.反应器的充填系数为75%，贮罐不超过90%;

4.敞口放置时，防止硬物掉入，以免损坏搪玻璃;

5.罐卡有松动或掉落时，应及时紧固;

6.对安全阀、压力表、温度计等要求应灵敏、准确、经常检查，如发现损坏及时更换;

7.基础完整、紧固，各部连接螺栓应齐全、紧固;

8.主体整洁、油漆完好，无跑、冒、滴、漏现象;

9.室外最低气温在0℃以下时必须放尽存水;

10.安全防护装置完好;

11.内容物温度在110℃需冷却时，应先开冷却水，待内容物冷却到50℃以下时，才可改用冰盐水。不得直接用冰盐水冷却，以免温差过大，引起搪玻璃开裂。