仪表调试工安全操作规程

1.电动仪表的供电电压与仪表的额定电压相符。供电电压波动较大时，应予稳压。直流电源要检查确认极性。

2.电动仪表的电源变压器的一次线圈应进行绝缘电阻测试，其电阻值不应小于0.5兆欧。对新型和特殊仪表，应按使用说明书的要求进行测定。

3.不得直接向仪表供电，应加电源开关或插座等。

4.气动仪表的气源，必须清洁、干燥，其压力必须稳定。仪表用的电源、信号、管路不得接错。

5.电子仪表接线时，严禁带电作业。离开作业岗件，应切断电源。

6.不准将各仪表的分路开关，全部合上后，再合总开关。应先总后分。

7.抬运调解阀时，要密切配合，防止人身和设备事故。吊装绳扣要拴在阀体上，不准拴在膜头上。

8.使用电炉子，恒温油浴或水浴，应有专人管理，周围不得有易燃易爆物，不得带电向炉内、油、水浴内，放入或取出物件。

9.标准仪器与工业仪表存放，应清洁干燥。其环境温度、湿度、磁场、振动都应满足使用说明书要求。

10.搬运仪器、仪表要轻拿轻放，防止振动和倾倒。

11.对标准活塞压力计，搬运时注意防止丝杆和法码杆弯曲。

12.系统联校时，控制室与现场联系后，方可送电联校。保证通讯畅通。

13.对各种仪器，一定要清楚使用方法，否则不准使用。

14.不得直接向气动仪表供气，必须加过滤器减压阀。

15.校验电磁阀时，必须注意电压是否与标牌相符。

16.使用标准仪器，应按着说明书的要求执行。

17.使用标准电阻箱时，应先从小档到大档操作，以免损坏仪器。

18.DCS的工作接地和保护接地必须符合设计要求，满足后方可送电。