使用易燃品安全规程

1) 不许将易着火的物质放置在明火附近和试验地区附近。

2) 在贮存易着火的物质的周围不应有明火作业：点着的煤气(酒精)灯、燃着的火柴和其它等;

3) 用在蒸馏或升华时易着火的物质应注意;

a) 不许用明火如热，加热可用水(油)浴器，电热板或电砂浴。周围也不应有明火;

b) 试验仪器应当严密不透气;

c) 在蒸馏装置下面，应有一金属浅盘。(边高80～100公厘);

d) 工作地点应有良好的通风，四周不可放置有可燃性的物料;

e) 工作时要戴上眼镜。

4) 在实验室内存放各种可燃性物质总量不许超过三公斤，每种不得超过一公斤。随用随取，用后送回专门的贮放地点;

5) 遇水易着火的物质(如黄磷、过氧化钠、金属钠、钾等);禁止丢入废液桶内。凡能引起火的物质(如废油、废有机溶剂)应集中在专门的容器内放在安全的地方，不得任意乱放。

6) 一旦发生失火事故，首先应撤除一切热源，关闭煤气和电门，然后用砂子或石棉布盖住失火地点或用二氧化碳等灭火机灭火。除酒精外，化学物品失火，不许用水灭。

7) 应经常检查防火设备：灭火机、黄沙、石棉及毛毡。

8) 当加热、蒸馏及其它有关用火的工作进行时，要有专人负责管理，不许随便离开，用完后即关掉热源。

9) 可燃的尤其是易挥发的可燃物，应存放在密闭的容器中，不许用无盖的开口容器贮瓶。

10) 易着火的物质有：

(1)醇类;(2)醚类;(3)丙铜;(4)苯;(5)甲苯;(6)酚;(7)汽油;(8)二硫化碳;(9)磷;(10)过氧化钠;(11)金属钾、钠、镁等;碳化钙。

11) 做蒸馏提纯或蒸馏实验，必须用明火加热时，则每次蒸馏物的数量不得超过一百毫升，附近不许存放易燃物质，同时，应有放火措施。