使用易爆品安全规程

1) 预防由于内外压力差引起爆炸的措施：

a) 仔细检查供真空操作用的全部仪器有无裂纹。不许使用有裂纹的仪器。

b) 使用前应检查容器真空度是否够高。检查时应将容器用布包好。

2) 使用氧气时应注意：

a) 不能使氧气瓶受碰撞或冲击。不许用人背或在地下滚动的办法运气瓶。立着使用应有固定措施。开气时气咀不能对人;

b) 氧气瓶不能放在电炉、暖气附近，不能放在日光照射的地方。禁止在氧气瓶旁抽烟;

c) 氧气瓶必须有减压阀门才能使用;

d) 氧气瓶、氧气表以及导管，禁止与油类物质接触。

3) 有爆炸危险性的药品(过氧化钠、过氧化氢、浓高氯酸等)在实验室内只许放一小部份，并应保存在干燥阴凉的地方。

4) 禁止浓硫酸和结晶状高锰酸钾接触。

5) 禁止和有机物一起研磨氯酸钾。

6) 禁止和有机物一起研磨硝盐。有机物不得和浓硝酸一起混合及加热。

7) 乙炔铜、乙炔银的干粉最易爆炸。故在试验完时，将它和溶液一起倒在室外，用土埋住。

8) 用乙醚，首先应按下法检查过氧化醚是否存在：取10毫升乙醚与试管中，加入新制之10%碘化钾溶液一毫升，摇匀后放置一分钟，如乙醚层显黄色，则不能用此乙醚。