槽液配制调整安全操作规程

1、在配制各种槽液前必须穿戴好工作服、围裙、套靴、橡皮手套、防护眼镜和口罩等防护用品。

2、所配制的槽液，其成分必须按工艺规程进行，取出药品时应注意核对名称，以防拿错。对于品名不详的化学药品禁止使用。

3、固体化学药品的溶解，一般应用冷的蒸馏水或自来水。

4、混合槽液时，必须轻轻倒入并进行搅拌，使其充分混合。

5、利用虹吸作用吸取槽液时，严禁用口往橡皮管上吸取槽液。

6、产生溶解热的化学药品，可用搪瓷桶或其他耐压容器进行。不利用玻璃容器进行溶解，以防爆炸。