防腐工安全操作规程

1.在设备内采用喷涂法进行防腐作业时，可参照衬里工的安全操作要求。为预防在设备内作业时中毒和发生火灾，操作人员不得穿钉鞋、携带火柴、打火机等引火物入内。操作场房不要存放易燃和有毒物质。设备应有可靠的接地设施，以预防触电。

2.铺沥青砂时，使用的烙铁温度应在80～110度之间，铲刀在150～200度之间。

3.刷涂沥青防腐中的熬沥青、运输等相关作业，可参照防水工的安全操作要求。

4.机械作业线上对管道进行沥青防腐，应做到：①作业线厂房内要设通风、引尘、排烟设施，防止烟尘沥青对人体危害。厂房内设置消消器材，作业线的用电设备要接地。②沥青熬制应缓慢升温，温度升至180～220度时要不断搅拌，防止局部过热起火。沥青温度最高不得超过230度。③管接头要装卡牢固，防止松动和打滑。浇涂沥青要精力集中，防止把接头涂上沥青或包上玻璃布。④浇涂沥青冷却到70度以下时方可包扎最外层玻璃布，冷却到25度以下时方可吊放。

5.从事生漆刷涂的施工人员，施工前应进行过敏性试验，过敏者不得参加施工。从事生漆工作的地点，严禁烟火，通风要良好。涂生漆入员事先应将外露皮肤涂擦护肤油。生漆洒到皮肤上时，要用肥皂擦洗，不宜用汽油、香蕉水擦洗。生漆不得积压存放，先进厂的要先涂。涂刷生漆施工人员应间歇施工。

6.衬胶施工中使用胶水、树脂、二氯乙烷、二甲苯、聚氨脂等有毒物质时，要穿戴好防护用品。

7.使用硫化锅进行硫化处理时，应先检查放空管、回水管、蒸汽阀门等是否完好。硫化时蒸汽压力应不超过0.15～0.2兆帕。硫化后待压力降至零时才能打开硫化锅，以防蒸汽烫伤。衬胶容器内面需要通汽硫化处理时，盲板应装设安全阀。