晋华宫矿地面供电重大危险事故应急救援预案

（灾害预防处理计划）

一、事故类型及危害程度

1、重大自然灾害

危害程度：自然灾害（如地震、洪涝、特大沙尘暴等）具有突发性、灾难性和社会性等特点，会严重损坏电力设施,并危机到工作人员的人身安全。对企业生产、居民生活造成巨大影响。属不可抗拒外力，危害程度剧烈。

2、火灾事故

危害程度：火灾事故，是电力系统中灾难性事故之一。尤其电缆火灾，具有蔓延快、火势猛、抢救难、损失大、修复困难的特点。会危及工作人员以及周边居民的人身和财产安全，如采取措施不及时还可能对整个电力系统造成损害。危害程度巨大。

3、特大停电事故

危害程度：大面积停电，不仅给居民生活造成重大影响（如道路无信号灯、电梯停运、医院停止手术等），还会会导致矿井生产设备和保安设备停运，如不及时采取措施，会给企业造成不可挽回之损失，随着时间的增长，可能会引发一系列煤矿安全事故。危害程度重大。

4、人员触电伤亡事故

危害程度：触电事故和其他事故比较，其特点是事故的预兆性不直观、不明显，而事故的危害性非常大。当流经人体的电流大于10mA时，人体将会产生危险的病理生理效应，并随着时间的增长将会产生心室纤维性颤动，在瞬间或在两三分钟内就会夺去人的生命。危害程度较大。

以上事故发生的原因可归纳为以下几点：

1、设备老化造成电气短路

2、操作不规范，导致供电开关设备、保护系统误动作。

3、由风、雨、雪、雷电等自然现象造成的供电事故。如刮风时，容易刮断、刮落电线，将一些杂物或可导电体刮挂在线路上，容易引起短路造成停电现象。在遇到雨、雪、雷电现象时，也容易造成电气短路事故。

4、上级变电站发生事故导致大面积停电。

二、应急处置原则

发生灾害及事故时，应急救援工作由地面供电应急救援领导组负责指挥和组织实施，立足最困难原则，假定发生的灾害及事故是在夜间等最小不利因素的背景制定。

快速反应原则，灾害就是命令，各组及员工无一例外，根据应急救援立即投入抢险救灾工作。就地开展自救互救，分秒必争，开展抢险救灾工作。

三、组织机构及职责

应急救援领导组

组  长：李建国

副组长：李保国、武忠

成  员：李君、张岐山

A、救灾抢险行动组

组  长：李  君  张歧山

付组长：赵守学  要建忠

成  员：原爱文  李志刚  周日宝  张玉森  郇建伟  任  斌

王太平  刘  记  杨月和  吴培云  付浩春  张庆云

陈瑞强  胡小鸥  付振江  白  军  赵焕柱

职责：

（1）保养并维护好各类仪器、仪表、设备及安全用具。

（2）组织本部人员搞好岗位练兵和灾害事故应急救援的演练工作，做到招之既来，来之能战，战之能胜。

（3）清除灾害事故现场的杂物，解救并寻找人员

（4）修复和开辟道路，保证救援设备和物质及时到达目的地。

（5）恢复或创建临时供电设施，以保证重要设施的用电需要，以免事故扩大。

（6）发生灾害事故时，进行具体的抢险救灾。

B、供电调度通讯组

组  长：武  忠

副组长：韩  忠  林睿超

成  员：任顺喜  田文武  师根明  杨泽新  雷  菁

职  责：

（1）负责灾害时的电力调度，保证重要设施的正常供电。

（2）切断受损供电系统及设备的电源，使事故不再扩大。

（3）保证灾害事故现场与应急中心的通讯畅通。

（4）保存事故的第一手资料，并追查事故的原因。

C、后勤物资组

组  长：王玉祥

副组长：刘田虎

成  员：康爱花  杜全喜  李贵成  闫小玲  霍  勇

职  责：

（1）保证灾害事故所需的物质

（2）联系运输工具，保证物质尽快到达事故现场。

（3）特殊物质、设备负责与矿应急中心的协调。

四、预防与预警

1、危险分析与危险目标确定：

晋华宫矿地面5个6KV配电盘、53km高压线路、66台变压器、97块高压开关柜，这些设备超寿命服役的占80%，故它们的运行稳定与否直接关系着矿井供电与居民用电的安全，运行及维护人员必须按照《电业安全工作规程》规范工作，认真巡视，发现问题及时汇报应急中心。

重点危险目标的确定和分布如下：

（1）、5个6KV配电盘及53km6KV高压线路

（2）、45台居民用的变压器及50km的低压线路

（3）、油浸设备的防火

（4）、居民生活区

2、预防：

（1）、保证安全工作的组织措施：严格执行现场勘查制度；工作票制度；工作许可制度；工作间断制度；工作结束和恢复送电制度，不得违章作业。

（2）、保证安全的技术措施：严格按照停电、验电、装设接地线、使用个人保安线、悬挂标示牌和装设遮拦的程序进行工作。同时，工作人员配备齐全安全防护工具，以保证线路、设备、人员的安好。

（3）、通过年度预防性试验，对配电盘开关柜、开关、刀闸、电缆这些设备的电气性能进行测试、校验，对不合格的设备在试验时予以更换，做到开关、线路、变压器等电气设备完好运行。同时，工作人员应随时检测电气设备运行数据，以掌握设备运行情况。

（4）对供电设备、线路做到定期巡视，发现隐患及时处理。

3、供用电设备发生事故的预兆：

（1）、遇到比较恶劣的天气如刮风、下雨、下雪、打雷等。

（2）、运行线路及设备的电压、电流值异常，绝缘下降等。

4、预警：

（1）、重大自然灾害（地震、洪涝、特大沙尘暴等）：

当地震、洪涝、特大沙尘暴等重大自然灾害时启动本预案。所有人员就地了解灾害对电力设施的损坏程度，并汇报地面供电应急中心，应急中心应与局电业公司应急中心、矿应急中心以及当地政府应急救援机构联系。

（2）、火灾事故：

当配电盘或变压器发生火灾时，应立即启动本预案。

切断火灾电电源（可先切断后汇报），通知救灾抢险组，汇报地面供电救援领导组，汇报事故的地点、情况、影响范围、并打火警电话。

（3）、特大停电事故（电力系统事故）

当电力系统发生故障导致大面积停电时，立即启动本预案。由调度通讯组与上级电力调度部联系，问清事故的原因，              停电范围、预计恢复正常供电时间，汇报应急领导组和矿应急中心，以利矿应急中心采取措施，保证矿井及井下人员的安全。

（4）、人员触电伤亡事故：

发现有人员触电时，应按照《电业安规》要求先断电再救人，当就近人员无法断电时，应立即汇报地面供电应急中心，由应急中心切断发生事故的线路。应急中心在现场施救的同时，应与矿应急中心联系，启动矿应急中心医疗应急救援。

五、信息报告程序

事故地点

现场人员

矿调度室

矿    长

党委书记

值班狂领导

事故所属区队

分管矿领导

其他矿值班人员

矿有关科室

联系电话：

| 序号 | 部门 | 主要负责人 | 预案中职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险领导组 | 李建国 | 组长 | 7086899 |
| 2 | 抢险领导组 | 李保国 | 付组长 | 7086724 |
| 3 | 抢险领导组 | 武忠 | 付组长 | 7086109 7086549 |
| 4 | 抢险领导组 | 王玉祥 | 付组长 | 7086548 7897946 |
| 5 | 抢险领导组 | 李君 | 成员 | 7086107 7086726 |
| 6 | 抢险领导组 | 张歧山 | 成员 | 7086107 7086189 |
| 7 | 抢险领导组 | 赵守学 | 成员 | 7076069 13835242282 |
| 8 | 抢险领导组 | 要建忠 | 成员 | 3025170 13753212455 |
| 9 | 抢险行动组 | 李君 | 组长 | 7086107 7086726 |
| 10 | 抢险行动组 | 张歧山 | 付组长 | 13593041085 |
| 11 | 供电调度组 | 武忠 | 组长 | 13903523310 |
| 12 | 供电调度组 | 韩忠 | 付组长 | 7086643 |
| 13 | 后勤物质组 | 刘田虎 | 付组长 | 7076065 |
| 14 | 晋华宫变电站 |  |  |  |
| 14 | 电业公司调度室 |  |  |  |

六、应急处置

1、响应分级：

根据事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，把应急级别分为四级：

一级响应——政府响应。响应状态是重大自然灾害及重大火灾造成电网瓦解或失去控制

二级响应——集团公司响应。响应状态是特大停电事故影响正常生活和危及生产安全。

三级响应——矿响应。响应状态是发生触电事故并造成人员伤亡。

四级响应——科响应。常见的普通供用电故障。

2、响应程序：

（1）、重大自然灾害（地震、洪涝、特大沙尘暴等）：

当地震、洪涝、特大沙尘暴等重大自然灾害时启动本预案。所有人员就地了解灾害对电力设施的损坏程度，并汇报地面供电应急中心，应急中心应与局电业公司应急中心、矿应急中心以及当地政府应急救援机构联系。

（2）、火灾事故：

当配电盘或变压器发生火灾时，应立即启动本预案。

切断火灾电电源（可先切断后汇报），通知救灾抢险组，汇报地面供电救援领导组，汇报事故的地点、情况、影响范围、并打火警电话。

（3）、特大停电事故（电力系统事故）

当电力系统发生故障导致大面积停电时，立即启动本预案。由调度通讯组与上级电力调度部联系，问清事故的原因，              停电范围、预计恢复正常供电时间，汇报应急领导组和矿应急中心，以利矿应急中心采取措施，保证矿井及井下人员的安全。

（4）、人员触电伤亡事故：

发现有人员触电时，应按照《电业安规》要求先断电再救人，当就近人员无法断电时，应立即汇报地面供电应急中心，由应急中心切断发生事故的线路。应急中心在现场施救的同时，应与矿应急中心联系，启动矿应急中心医疗应急救援。

3、处置措施：

（1）重大自然灾害（地震、洪涝等）发生时，所有人员必须就地了解灾害对电力设施的损坏程度，并汇总至地面供电应急中心，应急中心应与局电业公司应急中心、矿应急中心联系，询问灾害情况即停电范围，尽最大能力保证矿井的安全供电。

①35KV停电，则立即通知矿应急中心启动矿井井下的应急救援预案，保证井下人员的安全。

②两座35KV变电站一座停运，根据灾害情况，告知矿应急中心，灾害影响的范围，恢复正常所需的时间，以便矿应急中心做出正确的决定，使灾害损失减小到最小。

③汇报人应准确掌握灾害事故的地点、损坏情况、抢险的时间，恢复正常的时间，头脑要清，保证矿应急中心的正确决策。

（2）火灾事故

当配电盘或变压器发生火灾时，应采取下列措施

①立即启动本预案

②现场人员以最快的速度切断火灾点的电源（可先切电源后汇报）

③通知救灾抢险组组成就近人员灭火，并打火警电话。

④汇报地面供电救援领导组及矿应急中心，汇报灾害的地点、情况、影响范围。

⑤由供电调度组与抢险组评估灾害损失情况，制定恢复供电的措施，调配的人员及物质。

- 由救援抢险组组织实施恢复正常供电。

（3）特大停电事故（电力系统事故）

①发生特大停电事故时，立即启动应急预案，由调度通讯组与上级电力调度部联系，问清事故的原因，停电范围，至正常供电的时间，汇报应急领导组组长及矿应急中心，以利矿应急中心采取措施，保证矿井及井下人员的安全。

②启动应急预案，准备好人员、物质，随时进行抢险救灾。

（4）发生人员触电或伤亡时

①就近人员或首发人员应按照《电业安规》要求先断电源再救人，进行施救。

- 现场人员无法办到（1）要求时，应立即汇报地面供电供急中心，由应急中心切断发生人员触电的线路。

- 应急中心在受伤人员现场施救的同时，应与矿应急中心联系，启动矿应急中心医疗应急救援。

- 现场人员保护好现场，待抢险组人员到达后，评估事故情况，制定好措施后由其恢复供电。

七、应急物资与装备保障

1、灾害预防物资与装备储备

| 名称 | 规格 | 数量 | 储备地点 | 名称 | 规格 | 数量 | 储备地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压电缆 | VV29—50 | 300 | 矿材料科 | 架空绝缘导线 | 50mm2 10KV | 2000m | 矿材料科 |
| 变压器 | KSJ—320 | 1台 | 矿机电科 | 线路金具 | 成套 | 30 | 矿材料科 |
| 变压器 | KSJ—180 | 1台 | 矿机电科 |  | 针悬 | 60 | 矿材料科 |
| 低压电缆 | U—3×70 | 500m | 矿材料科 | 横担 | 1700 | 20 | 矿材料科 |
| 高压电缆头 | 热缩式户外头 | 6 | 矿材料科 | 水泥杆 | 10m | 10 | 自备 |
| 低压空断 | 500A | 4 | 矿材料科 | 摇表 | 2MΩ | 2 | 自备 |
| 事故照明灯 | 500W | 10 | 矿材料科 | 万用表 | 500型 | 5 | 自备 |
| 30KW发电机 | 380/220V | 1台 | 矿机电科 | 保安线 |  | 10套 | 自备 |
| 拉杆 |  | 2套 | 自备 | 灭火器 |  | 20 | 自备 |
| 脚扣 |  | 5套 | 自备 | 消防斧 |  | 5 | 自备 |
| 电氧焊工具 |  | 各1套 | 自备 | 绝缘棒 |  | 2 | 自备 |

2、应急物资储备的管理

（1）应急物资大致可分为备用材料、工具、消防用品、劳保用品。

（2）坚持“分工负责、归口管理”和“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。

（3）加强监管，确保应急物质不变质、不变坏、不移用。