移动电具安全使用规程

一．拖线板必须经过带漏电保护开关的插座，并配插头，临时直接接到过电流保护的开关上不超过三天，拖线板电线长不超过10米。
　　二．三相拖线板上不许带单相，因三相四线制中没有接地线，移动电具必须可靠接地线，严禁接地接零混用。
　　三．单相拖线板必须用三芯电缆线，接地线为双色线。
　　四．拖线板不得穿越过道使用,电线、插头、插座不能有破损，一有即报修（或更换），用后的拖线板应及时收好，不随便乱放（或不收）。
　　五．打磨用电磨头，磨光机应爱护，定人使用，定期保养、维护，不能到坏到不能使用再报修，尽量做到一机用三个月超期自负。
　　六．落地电风扇不许随便移动，定人定风扇，不与工件靠近，以免工件砸坏电线。