开溜工安全操作规程

1．开溜前应检查好溜子是否上足了润滑油，各部件螺丝是否松动，开关按钮是否完好，机头段电缆是否吊挂整齐，机头与过渡槽的螺栓是否上齐。还应检查煤台及装煤点的厢碹是否完好，顶板有无危岩未处理。发现问题及时处理好后，方准工作。
2．凡移溜开第一车时，点动全链即停溜，由开溜工传信到工作面问能否开溜，反回信号确认能开溜后才起动空运转两转，空运转中一是要观察监听溜子电机及转动部份声音有无异常，二是整个溜子是否运行平稳，确认无误后才能进入正常生产。
3．开溜时要聚精会神注意工作面发出的信号，停溜信号有传信、晃灯，发现信号应立即停溜，查明情况，开溜中也应随时监听机器的声响，发现问题及时停机处理。
4．中途开溜应先点动全链后，停机10秒钟，无反应后才启动运行，凡停溜后，开车都应问清情况，有没有不开溜的信号。
5．溜子保险正常情况下只准穿一个，严禁双销作长运转。
6．溜子头距顶板间距过小，运输块煤有卡链现象时，一是叫铲煤工尽量将大块煤打小，二是停机处理，不得强行硬拉，按下按钮溜子带电而不转动的时间不得超过3秒，溜子不得频繁多次连着启动。