水泥工厂空气炮系统安全操作规程

（一）、正常生产过程中：
　　1、巡检人员和其它工作人员不得随意手动操作空气炮。
　　2、化验室工作人员到现场取样，必须先切断空气炮自动循环开关，并在此位置挂牌阐明，取样结束后，重新打开空气炮自动循环开关，并拿掉挂牌。
　　3、正常生产过程中，不准对空气炮本体进行检修。
　　4、巡检人员在巡检期间应断开自动开关，巡检检查结束后开启开关。
　　（二）、停窑检修期间或预热器局部进行清堵时
　　1、在清堵前，必须现场切断空气炮电源，关闭进气阀；打开所有空气炮气包内的高压气体，并予以确认。
　　2、停窑检修期间，严禁释放空气炮。
　　3、对预热器局部进行清堵时，若需施放空气炮时，在施放前必须关闭所有检查门，并让现场所有工作人员撤离到安全地带，然后由现场统一指挥人员进行检查确认无误后，方可施放操作。
　　4、当窑系统升温后，现场人员逐一关闭空气炮排气阀，投料后方可送控制电源，检查空气炮是否恢复正常工作。