化学氧自救器安全操作规程

1. 化学氧自救器是利用仪器内的超氧化物生氧剂与人体内呼出的水气、二氧化碳发生化学反应，产生氧气；净化呼气，供人呼吸的个人自救装备。

2.下井人员必须随身携带该自救仪器。携带位置应固定在腰间顺手一侧。

3. 开启仪器。使用时应将自救器沿腰带转至胸前，用手指掀开锁口带的搬手，至封印条断开后，扔掉封口带。

4. 去掉上外壳，戴上口具。一只手握住下壳，另一只手将上壳用力拔下并扔掉，此时气囊逐渐鼓起。立即将口具塞拔掉，置口具片于唇齿之间，牙齿紧紧咬住牙垫，紧闭嘴唇与外界隔绝。

5.带鼻夹。双手将鼻夹弹簧拉开，闭住一口气，将鼻夹准确夹住鼻子、密封鼻孔，用嘴呼吸。

6.调整挎带。将挎带套在脖子上，长度调整适当，以口具轻松咬在口中，且头能抬起为宜。

7. 系好腰带。将腰带长端绕腰一周与短带系牢，使仪器固定在胸前。

8. 退出灾区。上述动作完成后，开始退离灾区。途中感到呼吸不足时，不要惊慌，应放慢脚步，做深长呼吸，待气量充足时，再快步行走，切勿奔跑。

9. 佩戴人员必须经过专业性技术培训，应能在20~30秒钟内正确佩戴完毕。

10.未脱离灾区前，严禁摘掉口具、鼻夹。

11. 未遇险情，个人不得私自打开自救器。

12. 不准用铁丝或其他东西捆扎仪器，严禁将自救器当坐垫，或随意碰撞。

13. 对不符合发放条件的自救器，必须按有关文件规定予以报废或交专业人员处理，不得随意发放。

14. 该自救器应按规定要求，由专业人员进行定期检查。

15 该自救器只能使用1次。