井下（采煤）普工操作规程

- 必须持有效证件上岗；

- 熟知作业规程中要求和规定；

- 认真检查作业地点的帮顶、煤壁及支护状况，发现支架有自降、护帮板没打出的，及时汇报处理。找净架间浮石，保证作业安全。

- 有大块煤矸时，砸碎后装入运输机；积水导至排水地点，不得上运输机。

- 作业时人员站在支护完好安全的地点，面向运输机来货方向，逐架清扫架前、架间、架内、电缆槽的浮货。

- 砸大块时，对电缆、管路加以防护，不要伤及相邻作业人员和行人。

- 运输机货量大或低速运行时，不得装货；发现运输机上有木拌、铁器时，要及时停气闭锁将其拣出。

- 浮货、杂物清理干净后，将管线、电缆吊挂整齐；

- 人工运料时，保护好自己并防止碰伤他人。多人配合作业必须做到肩一致、口号一致、动作一致。

本工种存在危险因素及预防措施

1、 本工种存在危险因素是煤尘大易患煤肺病。

2、 配戴防尘口罩，保证采煤机内外喷雾完好，确保喷雾质量, 并定期到指定医疗保健部门体检。