运输机司机操作规程（综采）

- 必须持有效证件上岗。

- 熟知运输机的工作原理和技术要求。

- 检查作业地点的支护情况、喷雾、冷却水压、信号装置，发现问题及时汇报处理。有淋水时，对电气设备进行遮挡，防止受潮。

- 检查各机械部位、连接螺栓、防护装置、减速器油量，不符合要求及时处理。

- 发出开机信号，低速运行一至二周，检查链组、刮板、链子，确认无问题后打开喷雾，正式开气。

- 多台设备运行，按逆煤流方向逐台开启，按顺煤流方向逐台停止。

- 运转时，注意电机、减速器的运行声音是否正常，链子是否平稳缺刮板。

- 及时清理作业地点5米范围内的浮货杂物。

- 刮板链出槽、飘链、掉链，发生闷车，机头卡大块，要及时停机处理。

- 发现运输机上有铁器、木料要停机及时捡出。

- 喷雾无水或水压不足不得开气。

- 运输机运行时，司机不得远离载波电话，不准用手清理转动部位或调整刮板链，严禁人员跨越机头。

- 交班前，必须将运输机拉空，清净浮货。

本工种存在危险因素及预防措施

1、 本工种存在危险因素是煤尘大易患煤肺病。

2、 配戴防尘口罩，保证采煤机内外喷雾完好，确保喷雾质量, 并定期到指定医疗保健部门体检。