综采钳工（采煤机）

- 必须持有效证件上岗。

- 具备钳工和液压基础知识，熟悉采煤机工作原理及检修标准。

- 配齐当日当日检修所需材料、备件、工具。

- 检修前，要将采煤机停电闭锁挂停电牌，坡度大于15°时设置可靠的防滑装置。

- 在煤壁侧检修时，对机身及两侧3米范围内进行护帮护顶。

- 认真检查机身各部件、连接螺丝、油质、油量、管路、内外喷嘴，补齐截齿。

- 定期检查传动对轮、液压系统。定期更换牵引部高压胶管和液压油。更换液压油、润滑油时必须做好防尘工作。

- 当检修现场20米内风流中瓦斯浓度超过1.0％时，严禁送电试车，达到1.5％时，停止作业，切断电源。

- 检修完毕必须经全面检查后，方可撤去采煤机防滑装置。

- 检修完毕恢复送电前，检修人员必须撤离运转部位，并向相关人员发出送电开机信号后，方可开机，进行试车。

- 做好检修记录。

本工种存在危险因素及预防措施

1、 本工种存在危险因素是煤壁片帮、采煤机误起动伤人。

2、 作业前严格按《作业规程》规定护帮。

3、 作业前必须将采煤机及相关设备停电、闭锁、挂停电牌。