综采钳工（三机）

- 必须持有效证件上岗。

- 检修人员必须具备一定的钳工基础和液压基础知识，并按设计要求及检修质量标准对设备进行检修；

- 检修工作有检修计划。

- 检修人员应配齐当日检修所需材料、备件、工具。

- 检修前，要将设备停电闭锁挂牌，通知相关人员。在采煤机附近作业时，将采煤机停电，摘开滚筒离合。

- 机道作业时，护好作业地点及前后3米范围内的帮顶，关闭该区域的支架截止阀。

- 检查设备各部件、连接螺丝、油质、油量、管路。

- 定期检查传动对轮、链组。更换润滑油时必须做好防尘工作。

- 掐接链子时，使用专用工具进行操作。

- 检修完毕恢复送电前，检修人员必须撤离运转部位，并向相关人员发出送电开机信号后，方可开机，进行试车。

- 当检修现场20米内风流中瓦斯浓度超过1.0％时，严禁送电试车，达到1.5％时，停止作业，切断电源。

- 做好检修记录。

本工种存在危险因素及预防措施

第1条  本工种存在危险因素是煤壁片帮、三机误起动伤人。

第2条 作业前严格按《作业规程》规定护帮。

第3条 作业前必须将采煤机及相关设备停电、闭锁、挂停电牌。