综采钳工（支架）

- 必须持有效证件上岗。

- 具备钳工和液压基础知识，熟悉液压支架结构、工作原理、完好标准。

- 配齐当日当日检修所需材料、备件、工具，了解上班支架运行情况。

- 检修支架顶部时，应搭好工作台；必要时将采煤机和运输机停电闭锁。

- 在拆卸或更换安全阀、缸体、销轴及高压胶管时，应在各有关液压缸卸载后进行。

- 需要对支架承载件卸载时，必须采取防降落、冒顶、片帮的安全措施。

- 液压件装配时，必须用乳化液冲洗干净，并注意有关零部件相互配合的密封面，防止碰坏。

- 待更换的各种胶管、阀、缸都必须用专用堵头堵塞，只允许在使用地点打开。

- 各种配件必须为标准件，使用时规格、型号相匹配。

- 处理单架故障时，要关闭本架截止阀。处理总管路故障时，要停泵站，不许带压作业。

- 检修工作完毕后，必须将液压支架动作几次确认无问题后，方可使各液压缸重新承载，最后把操作手柄打到“零”位。

本工种存在危险因素及预防措施

1、 本工种存在危险因素是大件倾倒挤压、带压摘管、误送液伤人。

2、 严格按本操作规程操作。

3、 作业前必须将上一级截止阀关严，并加以监控，防止误送液。

4、 如需处理主干管，则必须将泵站及相关设备停电、闭锁、挂停电牌。