掘进机维修钳工

- 必须持有效证件上岗；

- 熟知掘进机工作原理、基本结构及检修标准；

- 严格按使用维护说明对设备进行“四检”和保养维护；不得改变注油规定和换油周期。

- 检修前应切断掘进机电源挂停电牌，并检查周围顶板、支护、通风、瓦斯情况。

- 需用专用工具拆装维修的零部件，必须使用专用工具；

- 更换油管时应先泄压，防止油管和压力油伤人；

- 更换大件时，应选好起吊点和起吊用具，找好工作空间；

- 检修掘进机底部时，先将掘进机用铲板和后支撑千斤顶支起，垫上枕木后，在专人监护下进行检修。

- 拆、装液压元件时，应在无尘状态下进行，油管用压风吹净；

- 设备外观要保持完好，螺丝、垫圈齐全完整紧固，密封良好；

- 维修保养结束后，对掘进机进行全面检查，并按出厂验收标准进行试车、做好维修记录；

本工种存在危险因素及预防措施

1、　本工种存在危险因素是维修过程中可能因掘进机司机误送电开机而造成维修人员受伤，在掘进机下进行检修时，因机器失稳或下沉压伤维修人员。

2、　维修作业前必须与掘进机司机联系清楚，防止误操作。

3、　在掘进机下检修时，应将铲板及后稳定器压下，使主机升起足够的高度，切断电原，挂停电牌，用木柈将两侧履带垫平垫实，清除机器下部浮货，设专人监护操纵台，严禁任何人触动操作杆（阀），同时监护各支撑部位的稳固情况，如发现机器失稳或下沉时立即通知维修人员撤出，防止被压伤。