局部通风机司机操作规程

1、必须持有效证件上岗，熟悉设备一般维护和故障处理知识。

2、接班了解上班运行情况，检查局部通风机管理牌板并悬挂看管责任牌。

3、检查局部通风机运转情况、巡视风筒。

4、局部通风机在正常运转时，不准随意停机，遇到运转、电缆电机等异常时，司机有权立即停机。

5、当局部通风机发生故障停止运转时，要及时向保安区、矿调度汇报，等待处理，不准离岗。

6、起动前，先由瓦斯检查员检查工作面、局部通风机及开关附近的瓦斯浓度，当瓦斯和二氧化碳浓度符合《煤矿安全规程》规定时，才准起动。启动时先点动三次再正常运转。

7、必须在现场交接班，并且将附近10米内浮货清扫干净，开关表面灰尘清扫，设备保持完好。

8、向接班司机交待清楚局部通风机本班的运行情况。

本工种存在危险因素及预防措施

1、 本工种存在危险因素是噪音污染。

2、  作业场所须带耳塞或采取其它预防噪音措施。

3、 加强局部通风机的检修工作和各部润滑维护，保证局部通风机的正常运转。