巷道维修工操作规程

1、必须持有效证件上岗，懂得一般顶板事故的处理方法。

2、认真学习作业规程，掌握规定的巷道规格和支护参数标准及安全要求。

3、不符合作业规程规定的支护材料不得使用。

4、检查作业地点帮顶支护，发现支护不可靠要及时加固。顶板暴露后应进行有效的临时支护。

5、经常敲帮问顶，找净施工地点的危岩、活石，并派专人监护帮顶。

6、按措施规定搭设牢固的工作台。

7、妥善保护维修地点的风水管、电缆、防尘、通风、机电设施等。

8、上下山巷道维修地点下方要设置挡矸设施。

9、在预回棚前后各五架棚，打上具有初撑力的单体点柱或顶柱进行加固，上下山巷道还需按措施打好戗顶子。

10、拆除原棚子刹杆，挑顶至规定高度，按措施做好超前别顶。

11、回撤棚梁、棚腿，按设计位置和要求挖柱窝、立棚腿并支撑稳定。

12、上顶梁，背实背严帮顶，保证构件齐全牢固。。

13、柱窝下是软岩（煤）时，要采取防止柱腿钻底的措施。

14、人工上梁时，必须两人以上协调合作，不要将手伸入柱梁接口处。

15、架拱棚时，梁与腿搭接吻合后，在两侧各上一只棚卡子和拉筋，然后按中、腰线固定，再将棚卡子上紧。

16、独头巷道、微风巷道只准单茬由外向里施工，必须设置局部通风机，严禁多茬同时施工。

17、两侧有安全出口的巷道，多茬翻修时，相邻两茬间距不得小于5m。

18、清理施工现场，剩余支护材料堆放在指定地点，码放整齐。

19、局部冒顶处理程序：加固冒顶处两侧支护--清理两帮一架棚长度塌冒物--挖腿窝--立腿、上梁--刹顶刹帮--清理巷道中间塌冒物。

本工种存在危险因素及预防措施

1、本工种存在危险因素是处理冒顶时有害气体熏人、冒顶伤人、

煤尘大易患煤肺病等。

2、  整修旧巷时，必须有足够的风量，特别是独头巷道的整修，

必须经瓦斯检查员随时进行有害气体的检查，发现问题应及时撤出人

员，按有关规定进行处理。

3、 严格按措施要求加固巷道支护，严禁冒险作业。

4、 配戴防尘口罩，保证采煤机内外喷雾完好，确保喷雾质量,

并定期到指定医疗保健部门体检。