风煤钻钻眼工操作规程

1、必须持有效证件上岗，熟悉风煤钻的基本性能和故障处理方法。

2、认真学习作业规程，掌握规程规定的钻眼参数及安全要求。

3、检查作业地点帮顶支护，找净浮石、危石。

4、接风水管，用风水吹净管口内脏杂物，按头连接牢固。

5、检查操作、运转、钻头、钻杆是否正常。

6、按标定的眼位规程规定角度、深度、数目进行钻眼。

7、钻眼中，发现有钻头合金片脱落、钻杆弯曲或中心孔不导水时，必须立即更换。

8、随时注意煤岩帮、顶板，发现有片帮、冒顶危险，必须立即停钻处理。

9、、开眼时，钻头轻触煤壁再启动钻机，每钻一段要来回抽动几次钻杆，排除煤粉，防止卡钻。

10、钻眼时，先开水后启动；钻眼完毕，先关水再抽出钻杆。

11、把风水管、钻杆、风煤钻撤至无淋水和支架完好的安全地点，摆放整齐。

本工种存在危险因素及预防措施

1、 长期从事该工种作业易患煤（矽）肺病、噪音危害。

2、 作业时必须佩戴防尘口罩，正确使用喷雾降尘和捕尘装置，并定期到指定医疗保健部门体检。

3、作业场所须带耳塞或采取其它预防噪音措施。