井筒装备维修工技术操作规程

1 、必须持有效证件上岗。熟知《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备检修质量标准》、《煤矿机电设备完好标准》的有关规定。

2、井筒作业要明确联络信号，由施工负责人与井上、下信号工、把罐工和绞车司机联系好。每次动车时要采用“复述”制。施工前检查施工用对讲机必须灵敏可靠，并制定好备用联系信号。

3、 由施工负责人向参加井筒维修作业的全体人员讲明本次施工任务，作业环境。

4、 由施工负责人和安全负责人检查所用的设备、器材是否齐全可靠，安全带及工具上的绑绳是否完好。

5、 作业前，井上、下应设警戒，10米范围内不准有无关人员，并清理干净井口附近的浮煤、杂物等，防止落物伤人。

6、检查井筒装备时，只允许从上往下检查，并随时清扫浮在罐道梁上的浮煤和杂物，严禁平行作业。

7、时间较长的检修项目需交接班时，上班施工内容及情况必须向下班交代清楚。

8、检修结束后，清理施工现场。试运转合格后方可正式运行，并做好记录。

9、 井筒维修工，需站在罐笼或箕斗顶上作业时，必须遵守以下事项：

1）、在箕斗或罐笼顶上必须在保护伞下和保护栏内。

2）、提升容器的速度一般为0.3—0.5m/s，最大不能超过2m/s。

3）、 进行维修作业人员必须佩戴合格安全带和安全帽。

10、同一井筒的另一套提升设备不准运行。

本工种存在危险因素及预防措施

1、本工种存在危险因素是坠人坠物伤人。

2、作业前，检查好个人用安全带，确保安全可靠。

3、传递零部件、工具时要手把手传递，严禁抛投。