井下维修钳工操作规程（掘进队、维修队、综维队）

1、必须持有效证件上岗。熟知自己的职责范围，掌握所维修设备的技术特性，熟知《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备检修质量标准》、《煤矿机电设备完好标准》的有关规定。

2、必须携带便携式瓦斯检测报警仪，在距检修地点20米内风流中瓦斯浓度达到1%时，严禁送电试车，达到1.5%时，停止一切作业，并切断电源。

3、在进行检修工作时，要与所维修设备及相关设备的司机联系好。

4、在倾角大于15°的地点检修和作业时，下方不得有人同时作业。

5、检修前检查并清理所维修设备的现场，如有问题，应先处理后方可工作。

6、检修前对所检修的设备要切断或关闭电源、水源、风源等，并挂检修作业警告牌。

7、在吊运物件时，必须检查周围环境，检查起吊点和起重设施、用具，应符合安全要求。

8、处理刮板输送机漂链时，应停机处理。调整中部槽平直度时，严禁用脚蹬、手搬或用撬棍别运行中的刮板链。

9、处理输送带跑偏时，应停机调整上、下托辊的前后位置或调整中间架的悬挂位置，严禁用手脚直接拽蹬运行中的输送带。

10、　在更换输送带和检修时，如确需点动开车并拉动输送带时，输送机任何部位不得有人。不得用手拉或用脚蹬踩输送带。

11、检修结束后，必须与司机联系并通知周围相关人员，确认人员撤离到安全地点后，方可送电试车。

12、检修结束后，应会同司机对维修部位进行检查验收，做好检修记录。

13、清理好施工现场，做到环境标准化。

本工种存在危险因素及预防措施

1、本工种存在危险因素是使用铁锤打砸金属部件时易被飞溅金属碎屑刺伤眼睛，联接件对接过程中易造成挤压受伤。

2、在拆卸有弹性、偏重或易滚动的机件时，为防止意外事故，应有安全防护措施。

3、 为了避免把无关的零件、工具等物品遗留在机电设备腔内留下不安全隐患，检修后应将工具、材料、换下零部件等进行清点核对，并在试转前，由专人复查一次