井下维修钳工操作规程（预备队）

1、必须持有效证件上岗。熟知《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备检修质量标准》、《煤矿机电设备完好标准》的有关规定。

2、必须携带便携式瓦斯检测报警仪，在距检修地点20米内风流中瓦斯浓度达到1%时，严禁送电试车，达到1.5%时，停止一切作业，并切断电源。

3、了解组装间设备及综采设备性能、构造、工作原理及日常检修内容，掌握组装、分解的方法及安全注意事项。

4、检查绞车制动系统是否完好灵活可靠，施闸时闸把不得达到水平位置，检查绞车基础完好，钢丝绳磨损或变形是否超限。

5、检修前要将设备停电、闭锁、挂检修警告牌，并与相关设备司机及相关人员联系好。

6、液压泵站及液压管路检修维护前，挂检修作业牌，将液压系统卸压后方可作业，其他人员不得借机作业。

7、拆除设备前，对生锈的螺丝、连接件进行涂油或上松动剂，拆卸时用专用工具，严禁破坏性拆除。

8、检修结束后，清理好施工现场，做到环境标准化。

本工种存在危险因素及预防措施

1、本工种存在危险因素是使用铁锤打砸金属部件时易被飞溅金属碎屑刺伤眼睛，联接件对接过程中易造成挤压受伤。

2、在拆卸有弹性、偏重或易滚动的机件时，为防止意外事故，应有安全防护措施。

3、 为了避免把无关的零件、工具等物品遗留在机电设备腔内留下不安全隐患，检修后应将工具、材料、换下零部件等进行清点核对，并在试转前，由专人复查一次