空气压缩机司机技术操作规程

1、必须持有效证件上岗，熟知所操作设备的结构、性能和工作原理。

2、起动前的准备和检查，要求做到：

1）、各紧固螺栓无松动；

2）、各部润滑油、油量合适，油路畅通，油质洁净；

3）、冷却水畅通，水量充足，水温、水压符合要求；

4）、超温、超压、断油、断水保护装置灵敏可靠；

5）、各指示仪表齐全可靠；

6）、电机炭刷、滑环接触良好，无卡阻、无烧伤，电气设备接地良好；

7）、盘车2—3圈，无卡阻、无异响方可起动。

3.空压机起动运行（空压机必须无负荷起动）

①开启冷却水路，观察回水漏斗有充足的水流过。

②打开空压机储气罐与排水管道间的闸阀。

③对卸荷器进行人为卸荷。

④用手摇油泵将润滑油打入气缸、十字斗轴承及曲轴轴瓦等处。

4、起动电动机：调整励磁电流、电压达到正常值。

5、当空压机达到正常压力时，应立即解除卸荷，投入正常工作，每小班至少排污一次。

6. 空压机正常运行后，司机应定期巡回检查，每小时一次。并做好记录，巡回检查内容如下：

1)、各发热部位温升情况。

2)、记录各风压、油压、水压、电压、电流等数值。

3)、注油器、压力调节器工作情况。

4)、冷却系统、供油系统、排气系统工作情况应无严重的漏水、漏油、漏气现象，各安全保护和自动控制装置灵活可靠。

7. 空压机正常停机:人为卸荷-停机-解除人为卸荷。

8.当出现下列情况之一时，应紧急停机：

1）空压机或电动机有故障性异响、异震；

2）电动机冒烟火或电动机电流表指示超限；

3）油泵压力不够，润滑油中断或压力降到0.1兆帕以下时；

4）保护装置及仪表失灵；

5）其它严重意外情况。

9、紧急停机按以下程序进行：

1）若发生故障时。可直接断电停机（情况允许可卸荷停机）；

2）因电源断电自动停机时，应断开电源开关。

10、搞好设备及机房内外卫生，要求设备上无灰尘、无油迹、地面无污水、无尘埃。

本工种存在危险因素及防范措施

1、本工种存在危险因素是触电等意外伤人。

2、气缸、风包有压的情况下，避免发生意外伤害事故，严禁敲击和碰撞气缸、风包等压力容器。

3、为避免发生触电事故，操作高压电器时，一人操作，一人监护。操作时要戴绝缘手套、穿绝缘靴、垫绝缘垫。