矿灯工技术操作规程

1、必须持有效证件上岗，严格执行《企业员工文明行为规范》。

2、工作人员应穿耐酸工作服，维修人员在操作时应戴耐酸手套、胶鞋、围裙及护目镜等劳保用品。

3、矿灯应保持完好，出现电池漏液、亮度不够、电线破损、灯锁失效、灯头密封不严、灯头圈松动、玻璃破裂等情况时，严禁发放。

4、检修后的矿灯要达到《煤矿井下防爆电器设备管理若干规定》要求。

5、每小时观察一次充电情况，符合相应型号矿灯技术要求。

6、当充电过程中突然停电时，应立即将灯头反时针旋转180º。

7、调配电解液时应将硫酸徐徐注入蒸馏水中，同时用玻璃棒不断搅拌，以使混合均匀，散热迅速。

8、每班升、入井人数必须按规定及时向有关部门汇报

本工种存在危险因素及预防措施

1、 本工种存在危险因素是电解液爆炸、硫酸烧伤等。

2、 调配电解液时，严禁将水倒入浓硫酸中，引起飞溅伤人或产生剧热引起爆炸，也不要从大容积的瓶子中将硫酸倒入水中。

3、 应备有5%的碳酸钠溶液，以备万一硫酸飞沫落到脸上，手上及衣服上时洗涤用。