变电运行工

- 必须持有效证件上岗，熟悉变电所供电情况。

- 熟知变电所主要设备的特性，一般结构和操作方法。

- 负责监视变电所内电气设备的运行情况。按规定进行漏电试验。

- 接到停送电指令后，实行复述制，认真核对所要停送电的开关，确认无误后方可操作，停电后加锁挂牌。操作高压电气设备时必须戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上。

- 当电气设备发生跳闸时，必须向矿调度汇报经同意后方可送电。

- 对当班内设备的运行情况认真填写记录并向接班人员详细交待说明。

- 认真清扫所内卫生，严禁用湿抹布擦电气设备及电缆。

- 停送电操作听从矿调度统一指挥。

本工种存在的危险因素及预防措施

  - 本工种存在的危险因素是由于操作不当使本人或他人触电。

  - 停送电操作听从矿调度统一指挥。

  - 停送电操作前认真核对所要停送电的开关是否正确，确认无误后方可操作。