综采维修电工

1、必须持有效证件上岗，熟知《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》和电气设备防爆标准的有关规定。

- 掌握维修电气设备性能、结构和原理；及维修范围内供电情况。

- 必须随身携带合格的验电笔和停电牌及便携式瓦斯报警仪。

- 严禁带电检修和搬迁电气设备，停电后加锁挂牌。

- 作业前，用与供电电压等级相符的验电笔进行验电。

- 检修完成后，试车时，先点动，确认无误后方可运行。

- 测试仪表使用与验放电必须在瓦斯浓度在1％以下时进行。

- 巡检中发现保护失灵、设备失爆、电缆损伤等问题时，必须立即处理。

- 供电系统发生故障后，必须查明原因，禁止强行送电。

- 对使用中的防爆电气设备，每班进行一次防爆检查。每班对低压检漏装置进行一次跳闸试验。

- 每次移动串车前，必须先停电后拔接地极。串车到位后，先打接地极后送电。

- 必须对电站及开关的整定值按设计调整，不得随意变动整定值。

- 当运顺机司机发出开机信号后，操纵集中控制台逐台启动设备；皮带停气时，不得开气生产。

- 坐台电工开停泵必须执行复述制度。

- 瓦斯断电后，在给各设备送电前必须发出信号。

- 操作高压电气设备必须穿绝缘靴戴绝缘手套或站在绝缘台上。

- 停送电操作必须遵守自停自检自送电的原则，不得预约停送电，更不能借机作业。

- 认真填写各种电气记录，对本班供电与设备运行情况向下班交接清楚。

本工种存在的危险因素及预防措施

1、本工种存在的危险因素是触电伤人、引起火灾及设备直接启动。

2、停电后加锁挂牌，施工前验电、放电，不借光作业。

3、电气设备、线路发生故障时，不能强行送电，严禁脱保运行。

4、测试仪表使用与验放电必须在瓦斯浓度在1％以下时进行。

5、坐台电工开停泵执行复述制度，设备送电前必须发出信号。