电缆修理工

1必须持有效证件上岗，佩带便携式瓦斯检测报警仪。。

2、负责对橡套电缆的修理、真空干燥、浸水耐压试验及领取、发放、保管、回收登记等工作。

3、施工前先检查热补机是否完好，试送电源，找出应修的电缆。

4、所需修理的电缆必须进行测试，并标出故障点部位。凡是断线的电缆必须用液压钳重新进行压接，然后进行硫化热补。

5、凡是护套破损的电缆，以及冷补过的电缆，必须重新进行硫化热补，热补胶料必须用阻燃材料。

6、凡修补过的屏蔽电缆，必须对屏蔽层测试，如果有中断的屏蔽层，必须查找断开点，重新修补。

7、电缆经过修补完毕，进行浸水耐压试验，合格后，必须进行长度测量，对长度有变化的电缆，要重新压号，并登记，入库储存待用。

8、新领取的电缆必须进行压号登记，否则不准发放使用。

9、在使用电缆热补机时必须设专人看护电源，在检查电缆热补情况时，必须先停电后检查。

10、在电缆进行浸水耐压试验时，周围设好警戒，严禁闲杂人等靠近试验水池，以防电缆漏电。

11、在对电缆进行耐压试验及热补时，必须先检查现场的瓦斯浓度，当瓦斯浓度小于1%时，方可进行工作。

12、下班前对工作场所进行清扫，清除杂物，并关掉所有电源。

本工种存在的危险因素及预防措施

1、本工种存在的危险因素是触电伤人。

2、所有使用电源及设备必须标明电压等级和用途。

3、 在使用电缆热补机及电缆进行浸水耐压试验时，周围设好警戒，设专人看护电源。

4、检查电缆热补情况时，必须先停电后检查。