实用消防知识问答（99题）

1. 什么叫燃烧？ 
　　答：燃烧是一种放热、发光的化学反应。 
　　2. 说出两种遇水燃烧的物质？ 
　　答：钾、钠、镁。 
　　3. 燃烧有几种类型？ 
　　答：有四种类型：闪燃、着火、自燃、爆炸。 
　　4. 什么是闪燃？ 
　　答：可燃液体挥发的蒸汽与空气混合达到一定浓度遇明火发生一闪即逝的燃烧叫闪燃。 
　　5. 什么叫闪点？ 
　　答：发生闪燃时的最低温度叫闪点。 
　　6. 什么叫燃点？ 
　　答：可燃物开始持续燃烧所需要的最低温度。 
　　7. 按易燃可燃液体闪点的划分，其火灾危险性可分为类？ 
　　答：可分为三类，28℃以下为甲类；28℃-60℃为乙类；60℃以上为丙类。 
　　8. 试写出三种以上常见可燃物的燃点？ 
　　答：纸张130℃；棉花210℃；赛璐珞100℃；松节油53℃；煤油86℃；布匹200℃；麦草200℃；橡胶120℃，木材295℃。 
　　9. 物质燃烧需要具备的三个条件是什么？ 
　　答：可燃物；助燃物；着火源。 
　　10. 什么叫着火？ 
　　答：可燃物在空气中受到火源作用而发生的持续燃烧的现象。 
　　11. 举例说明什么是不完全燃烧？ 
　　答：燃烧后所生成的仍具有燃烧性的物质叫不完全燃烧。如一氧化碳。 
　　12. 在一定温度和有空气条件下，能发生燃烧反应的物质称为什么物质？ 
　　答：可燃物。 
　　13. 在没有明火的作用下，可燃物被加热到一定温度而引起燃烧的现象叫什么？ 
　　答：受热现象。 
　　14. 什么叫蓄热自燃？ 
　　答：可燃物在没有直接火源作用下，由于自身内部的物理、生物、化学反应，温度不断集聚升高，达到燃点发生燃烧的现象叫蓄热自燃。 
　　15. 粮食会自燃吗？ 
　　答：粮食自身和依附在粮食上的微生物的呼吸湿度受到水分的影响较大。在含水较高的条件下，微生物呼吸湿度显著增大，放出大量的热量。当温度升高到38℃-40℃时，发生霉变，继续蓄热，逐渐由物理反应到化学反应，最后达到自燃点，引起自身燃烧。 
　　16. 某单位购置了一汽车生石灰，堆放在一栋木板房旁边，生石灰上面又放了草袋和木料等可燃物。有一天下了一场雨，雨过天晴不久，草袋和木料突然起火，并将木板房烧毁，这次着火的原因是什么？ 
　　答：生石灰遇火（或受潮）会立即分解，放出大量的热，温度可达到700℃左右，而草袋和木板的燃点都很低（草袋约200℃，木板约300℃），因而被引着起火。 
　　17. 某村场院上，有几个占地5平方米、堆高10米的稻草垛，相距很近。 有一天突然着火，经调查，既不是因纵火所致，也没有外来的火源，这是什么原因？ 
　　答：这是自燃。 
　　18. 爆炸形式有几种？ 
　　答：物理性爆炸；化学性爆炸；核爆炸。 
　　19. 什么是爆炸浓度极限？ 
　　答：可燃气体和液体蒸汽与空气的混合物，必须在一定的浓度范围内，遇着火源才能发生爆炸。这个遇着火源能够发生爆炸的浓度范围，叫做爆炸浓度极限。 
　　20. 现已发现有七类物质的粉尘具有爆炸性，都是那些？（说出三种以上） 
　　答：（1）金属（如镁粉、铝粉）；（2）煤炭（如活性炭和煤）；（3）粮食（如小麦、淀粉）；（4）饲料（如血粉、鱼粉）；（5）合成材料（如塑料、染料）；（6）家副产品（如棉花、烟草）；（7）林业品（如粉纸、木粉）。 
　　21. 什么叫可燃粉尘？ 
　　答：凡是遇到火源能发生燃烧和爆炸的颗粒微小的固体物质都叫可燃粉尘。 
　　22.1986年3月15日，黑龙江省哈尔滨亚麻厂发生特大爆炸火灾事故，有177人受伤，58人死亡，损失折款650万余元。问爆炸原因？ 
　　答：是粉尘爆炸。 
　　23. 举出三种以上在生产中常用的爆炸物品。 
　　答：梯恩梯；硝化甘油；硝铵炸药；黑色火药；苦味酸。 
　　24. 什么叫可燃气体？ 
　　答：凡在常温下呈气体状态的可燃物均称可燃气体。如氢、一氧化碳、甲烷、丙烷、乙烯等。 
　　25. 人们都知道氧气属助燃气体，请再说一种？ 
　　答：氯、氧化氮。 
　　26. 为什么空气重的可燃气体的火灾危险性大？ 
　　答：因为比空气重可燃气体在空间下浮，不易挥发，并且易和空气形成爆炸混合物，再加上接触地面火源的机会多，很容易燃烧或爆炸，所以火灾危险性大。 
　　27. 常见的易燃液体有哪些？举出五例。经常遇到的可燃气体有哪些？举出五例。 
　　答：常见的易燃液体有汽油、苯、乙醚、甲醇、乙醇等。常遇到的可燃气体有氢、一氧化碳、甲烷、丙烷、乙烯等。 
　　28. 为什么白酒着火？并说出酒的度数与火灾危险的关系。 
　　答：因白酒中含有乙醇。酒的度数越高，闪点越低，火灾危险性越大。 
　　29. 火灾可分为A、B、C、D四类，A、B、C、D分别指的是什么？ 
　　答：A指可燃固体；B为可燃液体； C为可燃气体；D为轻金属。 
　　30. 为什么家用冰箱不适宜存放易燃液体？ 
　　答：因易燃液体蒸发的可燃气体达到一定爆炸浓度时，遇冰箱内继电器打火会发生爆炸起火。 
　　31. 柴灶、煤灶与液化石油气灶能在同一房内使用吗？ 
　　答：不允许放在一个房间内同时使用。这是因为一旦液化石油气灶漏气遇明火就会造成火灾。 返回首页生活常识部分 
　　32.可以用汽油做煤油炉的燃料吗？ 
　　答：不行。 
　　33. 防止火灾发生的基本措施是什么？ 
　　答：四种。隔离法；窒息法；冷却法；抑制法。 
　　34. 扑救电器火灾应首先做什么？在带电时，可用什么灭火器扑救？ 
　　答：切断电源。二氧化碳、1211、干粉。 
　　35. 现生产的干粉灭火器有哪几种？ 
　　答：有ABC、BC、BCD三种。 
　　36. 发生火灾拨通“119”后，应向“119”台报告哪些情况？ 
　　答：应报告失火部位所在的区县、街道、燃烧的物质，火势大小，所威胁的物质，报警人姓名、单位、电话号码等情况，并派人到路口迎接消防车的到来。 
　　37. 当你发现液化石油气瓶、灶具漏气时应怎么办？ 
　　答：1.首先关闭气瓶角阀，并开窗通风，使可燃气体散开；2.严禁动用电器和一切火源；3.立即找液化石油站及时修理或更换。 
　　38. 消防队扑救火灾收费吗？ 
　　答：公安消防队扑救火灾不收费。 
39. 液化石油气瓶超量灌装有什么危险？ 
　　答：液化石油气如果灌装过量，当遇到热源或阳光直射时，瓶内的液化石油气液体将随温度的升高，体积膨胀，对气瓶产生很大的压力，当压力超过气瓶的设计压力时，瓶体就会变形或爆炸。因此，液化石油气罐装量不得超过容器体积的85%。 
　　40. 液化石油气钢瓶为什么不能用火烘烤或其他方式加热？ 
　　答：液化石油气本是气体，采用增加压力的方法，才变成液体，所以钢瓶内的饱和蒸汽压比一般液体的大，而且随温度的升高，瓶内液体迅速气化，压力更会急剧增加，当超过气瓶的耐压强度时，就有发生爆炸的危险。 
　　41. 民用液化石油气钢瓶为什么不能卧放？ 
　　答：因为当钢瓶立放时，瓶内的下部是液体，上部是气体，当打开角阀时，冲出的是气体，随气体的逸出，下部液体又逐渐气化，使瓶内上部气体始终保持一定的压力。如果钢瓶卧放，则靠近瓶口处多是液体，当打开角阀时，冲出的是液体迅速气化，体积大约扩大250倍，这样多的气体，大大超过灶具的负荷，一种可能是，窜起很大很高的火焰，引着附近可燃物，另一种可能是，气体来不及安全燃烧，就有发生爆炸的危险。 
　　42. 使用液化石油气炉为时为什么先点火，后开气？ 
　　答：如果先开气后点火，先喷出的大量石油七，就有可能与空气形成爆炸气体，这时遇到明火就有发生爆炸危险，因此必须先点火后开气。 
　　43. 液化石油气初起火灾如何扑救？ 
　　答：用湿布保护好手迅速关好气瓶的截门，然后再用灭火器材进行灭火。 
　　44. 发胶能不能燃烧？ 
　　答：能。 
　　45. 进入油区的汽车，拖拉机应采取什么措施？电瓶车是否能进入油区？ 
　　答：汽车、拖拉机在进入油区时，应加防火罩。电瓶车不能进入油区。 
　　46. 为什么一时不用的汽车应将电瓶线拆下来？ 
　　答：电瓶线若老化容易连电起火，电线连触不牢，容易发热起火，所以一时不用的汽车，应将电瓶线拆掉，以确保安全。 
　　47. 有一个地方着火后，一个同志扛起泡沫灭火机就跑去救火，他这做行吗？为什么？ 
　　答：不行。因为：当他扛泡沫灭火机后，灭火机筒内的化学药剂发生化学反应生产二氧化碳气体的泡沫，并以一定的压力从喷嘴喷出，这样就达不到灭火的目的。 
　
　　48. 泡沫灭火机不能扑救什么火灾？ 
　　答：1、不能扑救电器火灾；2、不能扑救忌水性物品火灾；3、贵重物品、仪表火灾。因为泡沫中含百分之九十七的水分，因此不能扑救电器火灾（水有导电性）和忌水物质火灾（与忌水性物品连触能燃烧），和贵重物品、仪表火灾（留有污迹）。 
　　49. 怎样使用干粉灭火机？ 
　　答：先拔掉保险销，一手握住喷嘴对准火点，另一手压下压把。 
　　50. 为什么不能把消防器材挪作它用？ 
　　答：因为消防器材是专用器材，是用来扑救火灾的。火灾什么时候发生，人们无法预先知道，所以要随时做好准备。 
　　51. 使用电褥子怎样注意防火？ 
　　答：（1）电褥子不能长时间通电，人员离开后必须切断电源；（2）电褥子严禁折叠使用，防止电热丝损坏发生事故；（3）沙发床不宜使用电褥子，而且电褥子开关必须放在不易碰触的地方；（4）电褥子通电后如果产生过热现象，就应停止使用。 
　　52. 临时使用蜡烛照明，怎样防止火灾事故？ 
　　答：（1）仓库内严禁使用蜡烛照明；（2）使用蜡烛照明时，不准放在可燃物上；远离可燃物；（3）使用蜡烛照明时，人员离开后必须将蜡烛熄灭。 
　　53. 预防森林火灾的几不准是什么？ 
　　答：（1）不准在山林地区上坟烧纸。2）不准在山林地区烧荒开地，烧茬子，燎地边。3）不准在山林地区吸烟、狩猎，动用明火等。 
　　54. 烟头为什么会引起火灾？ 
　　答：因为烟头虽小，但其表面温度一般在200—300°C，中心温度可达700—800°C左右，一般可燃物（如纸张、棉花、柴草、木材等）的燃点都在130°C—350°C，都低于烟头的温度。所以乱仍烟头很容易发生火灾。 
　　55. 电气设备引起火灾的原因有几种？（至少说出三种） 
　　答：（1）短路；（2）过负荷；（3）接触电阻热；（4）电火花和电弧；（5）照明灯具、电热元件、电热工具的表面热；（6）过电压；（7）涡流热。 
　　56. 家庭用电短路有几种可能？（至少说出三种） 
　　答：短路的主要原因是：（1）绝缘选择得不合适，如电压等级高，绝缘等级低；（2）受高温、潮湿、腐蚀作用失去绝缘能力；（3）用金属丝捆扎导线或把绝缘挂在金属物上；（4）日久天长绝缘层磨损或机械损伤、老化；（5）油浸设备油脂老化变质或含水份、杂质等；（6）雷击过电压、线路空载时的电压升高等，也会使导线绝缘薄弱的地方造成绝缘被击而发生短路。 
　　57. 家庭装修喷漆应注意什么防火问题？ 
　　答：（1）喷漆操作应在单独房间内，并设有排风设备；（2）喷漆时应禁止使用明火，禁止吸烟；（3）喷漆设备应有良好的接地以导除静电荷；（4）房间内的漆料与溶剂的存量不宜过多，一般以当天用量为限，剩下的漆料应退回存放。 
　　58. 防止汽车火灾应注意哪些问题？（能说出三条就行） 
　　答：（1）行车前要认真检查油路、电路、排除故障，不要带“病”出车；中途发现油路故障要停车检查排除，不准“勾油”行车；（2）用汽油清洗汽缸体时，一定要断绝电源，不准使用36伏以上电压工作灯照明；（3）装载可燃、易燃物品时，应苫盖好，车辆行驶中司机、装卸工不准在车上吸烟；按有关规定中途不准停车的，一定不要停车，必须停车时，应有人看守；（4）车辆入库或停放车场时，应将车内的烟灰盒倒净；检查电位表是否复位，然后切断电源锁好车门；（5）原则上汽车库内不应采用明火取暖，需用炉火取暖时，炉火与车辆至少保持1.5—1米距离，并应增设火档和加强管理。冬季不准使用明火烘烤“油底”；（6）在存放两部以上的汽车车库内，不应修理汽车；在专门修车的库内修车时，不准吸烟和动用明火；（7）焊接油箱、油管时，必须经过认真清洗后才能动火。 
　　59. 高层建筑火灾特点是什么？ 
　　答：（1）蔓延快；（2）逃生困难；（3）扑救困难。 
　　60.高层建筑消防安全管理的原则是什么？ 
　　答：高层建筑的消防的消防安全管理上，尤其要贯彻“预防为主，防消防结合”的方针，按照立足自防的原则，实行严格管理和科学管理。

61. 居民楼内堆放杂物的危险性是什么？ 
　　答：（1）容易引起火灾，并使火灾扩大蔓延；（2）发生火灾后，通道堵塞，人员、物资不易疏散；（3）不易火灾的扑救。 
　　62. 高层建筑一旦发生火灾怎么办？ 
　　答：（1）收到自动报警信号，在讯问属实后，要迅速赶到失火房间。如有自动灭火装置的可启动灭火，同时打119火警电话报警；（2）断绝失火房间（或楼层）的分路电源，关闭通风管道和门窗，打开排烟阀门，安全疏散楼梯口和各种救生设备；（3）利用广播或派人组织、引导建筑物内的人员疏散到安全地点，防止乱跑乱逃造成伤亡；（4）灭火后，保护好火灾现场，防止与火场无关的人员进入。 
　　63. 行驶中的车辆发生火灾怎么办？ 
　　答：正确有效的方法是：首先要沉着冷静，不能惊慌，尽量迅速把车辆停靠在路边较为宽阔的地段，然后取出携带的灭火器材进行扑救。 
　　64. 公路上晒麦秸、稻草时对车辆行驶有什么危险？ 
　　答：（1）行驶中车辆排气管喷出火星，遇到麦秸、稻草等可染物，（2）或者草料为车辆底盘的螺丝、轮轴缠绕时，便会迅速起火并蔓延，严重的甚至烧毁车辆。 
　　65. 高层民用建筑内能否使用瓶装液化石油气？ 
　　答：不能。 
　　66. 为什么不能在床上吸烟？ 
　　答：躺在床上吸烟，稍有不小心心，烟蒂头会掉在被褥上引起火灾。特别是身体疲倦或者酒醉之后，常常烟未吸完，人就睡着了，致使烟蒂燃着被褥、蚊帐等可燃物。 
　　67. 家庭使用电烙铁、电熨斗应注意什么问题？ 
　　答：（1）在间歇性停用时应放在非燃材料的座式支架上；（2）在遇停电或停止使用时应立即拔掉插销或关掉电源开关。 
　　68. 人身衣服着火怎么办？ 
　　答：（1）在可能的情况下尽快脱去着火的衣服；（2）就地翻滚把火压灭。 
　　69. 家庭发生火灾后，您有几种逃生的方法？ 
　　答：（1）发生火灾后，选择最近的逃生出口；（2）逃离火场的路线上遇有浓烟烈火时，必须把自己的衣服淋湿；再找一块湿毛巾捂住口鼻，查以起到隔热虑毒的作用；（3）在有浓烟的情况下，采用低姿势撤离，视线不清时，手摸墙壁徐徐撤离；（4）楼道内烟雾过浓，无法冲出时，应利用窗户阳台逃生，拴上安全绳或床单逃生；（5）上述情况不具备时，不能盲目跳楼应等待救援。 
　　70. 油锅着火后，您至少有几种扑救方法？ 
　　答：（1）迅速用锅盖盖住油锅，窒息熄灭；（2）用将要炒的青菜倒入油锅，覆盖熄灭。 
　　71. 使用煤气后，液化气为什么不能长时间离开人？ 
　　答：长时间离开人，一旦坐在灶具上的器皿中的水溢出，而扑灭灶具上的火，使气体仍在不断释放，达到一定浓度而遇明火爆炸。另外，长时间坐在灶具上的饭锅、水壶等，即使不溢出，也会因时间太长使饭锅或水壶等熬干、烧焦，因而引发火灾。 
　　72. 为什么不能用纸做灯罩？ 
　　答：因为纸的燃点为130摄氏度，而一支功率60W的白芷灯在一般散热条件下，其灯泡表面温度为140—180摄氏度，大大超过纸的燃点，如果用纸当灯罩，灯泡表面温度就会引起纸张燃烧。 返回首页 消 防 器 材 设 施 部 分 
　　73.水为什么能灭火？（能说出三种就可） 
　　答：水能够冷却燃烧的物质；水能够隔绝空气，水燃烧窒息；水能够稀释某些液体，冲淡燃烧区可燃气体的浓度，降低燃烧程度，能够浸湿未燃烧的可燃物，使之难以燃烧；水在机械作用下具有冲击力，水流强烈地冲击火焰，使火焰中断而熄灭。 
　　74.我国现在常用的灭火剂都有那些？（能说出三种既可） 
　　答：有水、泡沫、干粉、二氧化碳等类。 
　　75.灭火器应放在什么位置？ 
　　答：应放在被保护物的附近和通风干燥及取用方便的地方。 
　　76.干粉灭火器多长时间检查一次？ 
　　答：每半年检查一次。 
　　77.干粉灭火剂主要适用于扑救哪些物质的火灾？ 
　　答：主要适用于扑救易燃液体、可燃气体和电气火灾，有的还适用于扑救木材、轻金属和碱金属火灾。 
　　78.你能说出四类以上消防车吗？ 
　　答：有水罐消防车、泵浦消防车、泡沫消防车、二氧化碳消防车、干粉消防车、干粉泡沫消防车等。 
　　79.目前北京市已有的消防登高车按其升降方式分为那几种？ 
　　答：有曲臂式和伸缩式两种。 
　　80.北京市现有的伸缩式登高消防车的最大升高度是多少？回转范围是多少？ 
　　答：最大升高长为52米；最大回转范围360度。 
　　81.消防员个人常备的装备有哪些？ 
　　答：战斗服（包括上衣、裤、手套、头盔、皮鞋）、安全带、安全钩、安全绳和消防腰斧。 
　　82.《北京市消防火栓维护管理规定》中的第五条内容是什么？ 
　　答：消火栓是消防专用设施，凡是与消防无关，未经市自来水公司和公安消防机关批准，一律不准动用。 
　　83. 如何使用室内消防栓？ 
　　答：先打碎消火栓箱玻璃，按好接口，然后打开水龙带，再打开截门开关。 返回首页 消 防 历 史 部 分 
　　84. 北京最早的消防组织是什么时候建立的？ 
　　答：清朝光绪末年。公元1903年。北京建立警察队。 
　　85. 世界上的第一支近代专业消防队是哪年在哪个城市成立的？ 
　　答：1885年在美国成立的。 
　　86. 北京解放时的消防组织是什么状况？ 
　　答：1949年2月接管时，为北平市警察局消防大队。下设四个中队，四个分遣队，一个训练班。有消防员316名，消防车14辆。 
　　87. 我国最早的救火工具是什么？出现在哪个朝代？ 
　　答：水囊、水袋，出现在唐代。 
　　88. 我国民间最早的消防组织都有哪些？出现在哪个朝代？ 
　　答：有水铺、冷铺、义社等民间救火组织，出现在南宋年间。 
　　89. 我国第一支近代消防警察队是哪年在哪个地方建立的？ 
　　答：1902年在天津建立。 
　　90. 北京消防协会是什么时候成立的？ 
　　答：1985年5月23日。 
　　91. 历史上故宫第一次火灾发生在哪年，哪一代？ 
　　答：公元1415年，明代永乐年间。 
　　92. 天安门于明朝哪年建成？又于哪年毁于火后重建？ 
　　答：于承化元年建成；永乐15年重建。 
　　93. 解放后，北京第一次古建筑大火发生在什么地方？烧毁了什么？ 
答：发生在西安门。烧毁了西安门城楼。 
　　94. 北京市第一、二届消防运动会分别于哪年在何地举办的？ 
　　答：第一届于1978年在宣武区体育场；第二届于1988在海淀区体育场。 
　　95.一届消防运动会于哪年在哪里举办的？ 
　　答：1960年在北京举办的。 
　　96. 七十年代世界上一次死伤人数最多的火灾发生在哪里？引起火灾的原因是什么？ 
　　答：是巴西圣保罗市安的拉斯大楼火灾；死伤二余人，因电气设备漏电引起。 
　　97.揭开雷电之谜的是哪国科学家？叫什么名字？ 
　　答：美国的富兰克林。 
　　98.十八世纪法国的哪些化学家通过实验，宣布了关于燃烧的什么学说，从而推翻了什么学说？ 
　　答：拉瓦锡；宣布了燃烧理论的“氧化”学说；推翻了“燃素”学说。 
　　99. 世界上哪一年由哪国人发明使用了第一辆装有什么样水泵的消防车？ 
　　答：1666年英国人发明使用了手摇式水泵消防车。