固定式起重机安全操作规程

1.1根据机械说明书的规定，认真进行操作。

1.2操作前必须认真进行“八查、四加油”，将检查、加油情况做好记录。

八查：

查个人劳动防护用品是否穿戴齐全及机械周围情况，清除障碍物；

查电机、电器、电压及其控制设备是否漏电及有不良倾向；

查索具是否符合安全规定；

查电气的信号声音是否响亮；

查刹车及安全部件是否灵敏有效；

查各部位紧固螺丝、销子有无松动、脱落；

查三角带、齿轮、各转动、运转部件是否完好；

查顶轴帽套、吊臂、门架各主要部件是否有异常现象。

四加油：

各运转齿轮及轴承油眼加油；

蜗轮、蜗杆加油；

主架平面轴承加油；

吊臂滑轮、吊钩滑轮加油。

1.3操作前应空载试验起升、下降、变幅、旋转等机构，检查有无异常现象。

1.4每次作业前，要按响电铃，要有专人指挥，并熟悉指挥手势。

1.5开始第一吊作业时，货物稍离地面（h≤0.5m）即停止，以检试刹车是否灵敏可靠。

1.6作业中要做到五注意：

电动机有无过热和其他不正常现象；

刹车是否灵敏可靠；

机械运转是否正常、有无杂音、有无烧损臭味；

工索具是否套紧扎牢，起吊平稳；

机械运转方向有无他人站立。

1.7操作中要集中精力，认真操作，看清手势，眼随钩走，余光了望，不准闲谈玩笑，非操作人员一律不得进入驾驶室。

1.8严格执行“十不吊”：

1.9起吊货物不宜过高，只要越过障碍物时不碰撞即可，起升、变幅卷筒上钢丝绳严禁放光，最少留三圈。

1.10起吊货物严禁从人头上越过，起重臂下严禁站人。

1.11起吊水中货物时，应特别注意重量、体积，其最大负荷量在本身安全负荷量的60%以内。

1.12不准用起重机的吊钩牵拉车辆，不准用起重机吊拨埋在地下或䆻结在地面、设备上的货物。

1.13按负荷指示进行操作，作业时如遇物资重量不明，应查明后方可起吊，不得超负荷作业。

1.14不准利用限位开关停止机构动作。

1.15作业中如发生危急情况（如严重危急人身、设备安全），任何人呼吁都应立即停机。

1.16在恶劣天气条件下作业（如遇七级以上大风、雪、雨、雾等）要停止作业，或采取相应的安全措施。

1.17司机不得在货物起升后离开工作岗位，严禁在吊机运转时做例行保养工作。

1.18重大事故发生后，应保持现场，并首先抢救受伤人员。

1.19对电动机械，启动前将各操作手柄、按钮等处于空挡位置，启动后应逐档操作；作业中遇突然停电，应把控制手柄放回空挡，无电磁刹车设备的应立即刹车，作业不准带电调整及修理电气设备。

1.20操作后必须认真做好一断、二定、三清理。

一断：切断电源。

二定：吊钩定位；机械定位关锁好门窗。

三清理：清理附属工索具，按规定地点存放或入库；

清理机械有无自修或报修项目；

清理机械搞好例行保养。