移动式起重机（内燃机、电动轮胎吊）安全操作规程

2.1遵守固定式起重机的一般操作规程。

2.2行驶中应注意空中障碍物，防止碰檫，转弯时，应注意车身和吊杆应有足够的空位。

2.3作业点选择要合理，操作范围内应无障碍，且应与架空线保持规定的安全间距（见表1）

| 输电线路 电压 | 1.0KV以下 | 1—20KV | 35—110KV | 150KV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离输电线路最小距离 | 1.5m | 2.0m | 4.0m | 5.0m |

2．4在码头边作业时，支脚严禁支撑在护拦坎边上，需支撑在码头的下沉梁，吊机与码头位置呈“T”型，并将轮胎垫妥塞牢。

2.5应避免在斜坡上作业，如必须在斜坡上作业时，坡度不得大于1：10，并要采取相应的安全措施。

2.6驾驶室门对江面时，禁止人员上下，谨防落水。

2.7吊车停在松质土面上作业，应用铁板或木板将支脚垫平稳，禁止用砖头或易碎物当支脚垫头。

2.8作业前应先做空载试验（起升、下降和旋转），后重载试刹车，确认有效方可正式作业。

2.9操作中应思想集中，看清手势，眼随关走，余光了望，谨慎操作，起关平稳，松关轻准，稳中求快。当电吊电动机没有完全停止时，禁止反接起动。

2.10应根据吊杆角度和长度确定安全负荷量，当安全警报器报警时，应立即将关松下。

2.11吊舱内货，应将物移至钩头钢丝绳垂直位置时，落脚打停后起吊，不准悠关和碰撞。

2.12严禁抽拔压在下面的货物或强提冻结和混凝浇注的地底下的杆件等，不准起吊重量不明的货物。

2.13严禁起重机吊人（抢救例外，特殊情况须经有关部门批准）。

2.14操作中，若车身带电，其他人员不得靠近，车上司机必须双脚迸跳下车，并迸跳出危险区域。

2.15在操作时，防止钩头顶拎。

2.16松钢丝绳时，卷杨筒上至少保持三圈，以防拔根，并要防止钢丝绳滑槽。

2.17起重机吊重货时，绞松和旋转速度不宜过快，要防止脱钩和吊臂下堕，放下货物时，吊臂回弹引起折弯。

2.18操作中应随时检查钢丝绳的情况，对不符合标准的钢丝绳应予立即调换。

2.19不准将吊起的货物长期在空中停留；不准利用限位开关停止各种机械动作；不准用两台吊机车合吊一件货物（特殊情况须按特殊作业的规定执行）；不准在电阻器或电阻片上烘烤物品。

2.20使用抓斗作业时，应按该机的起重负荷曲线选用不同的抓斗，严禁超负荷。在作业中，应随时检查卸扣链条变化情况。

2.21电动轮胎吊车移动时必须切断电源，接电线时必须用验电笔验电，要防止接错。

2.22当风力达到七级时，应停止作业并放下吊杆。

2.23行驶前，应检查轮胎气压≥7㎏方可行驶，不准带物行驶。

2.24内燃机温度过高需打开水箱盖时，要防止水或蒸汽喷出灼伤人。

2.25操作时应注意仪表板上各类仪表的指数，发现异常情况，立即停机查明原因。