门座起重机安全操作规程

3.1遵守固定式起重机安全操作规程。

3.2作业前必须解除所有防风锁定装置，松开旋转刹车，清除杂物，大车行走时需有专人监控，应对机械的电源线路、电机开关、各种仪表进行检查，把电缆放在安全位置。

3.3起重机在正式装卸前应先作空载试转，旋转时，谨防象鼻梁、刚性拉杆、平衡铁与前后机械、船舶吊杆相碰，确认情况正常，方可作业。

3.4禁止用抓斗击漏斗，对易粘结的煤炭货物要求随时抓取，随时通过，不准在漏斗内堆积。

3.5电机温度如超过规定时，应停机检查，待恢复正常后方可继续作业。

3.6操作中遇有临时停电，须将各操纵手柄放向零位，如遇长时间停电，应将重关或抓斗落地。

3.7司机检修电器设备时，应由两人配合，不得带电作业。

3.8带斗门机工作完毕应将护货板、伸缩皮带机收回最小位置，吊臂收到最小幅度，抓斗放回码头；切断电源，安装好防风锁定装置，刹好旋转刹车，关闭门窗。

3.9门机过驳作业和重大件作业应派专人指挥。

3.10遵守内燃机和电动轮胎式起重机的有关规定。