船舶起重机（船关）安全操作规程

4.1遵守固定式起重机安全操作规程。

4.2工前做好交接班，交关的性能及注意事项，认真检查起货设备及吊货索具。

4.3液压起货机操纵杆零位偏移应请船方予以校正。

4.4操作时思想集中，必须严格听从指挥手的指挥，没有指挥手或非指挥手指挥时不准操作。

4.5操作时要注意吊货索具情况，发现异声、异响、异味应立即停车通知船方检查。

4.6操作时要做到起关稳、运转快、松关准，大小密切配合。

4.7暂停作业时，不准将重关悬吊空中。

4.8关未松妥，不准擅自离开。人离开关位时，必须关紧气门，关好电门，操作杆销子要插牢。

4.9双杆作业不准擅自起落吊杆，不准拉“八字崩”，大小关吊货索之间夹角不准超过120°。

4.10严禁用关吊人（抢救例外）。

4.11克令吊大钩不准落地，不准拖进舱口位内拖关。

4.12使用主崩、上、下滑轮之间应保持100公分以上的安全距离。