带式（移动）输送机安全操作规程

5.1作业前应做到“一严”、“二防”、“三清楚”。

一严：

严禁在输送机上通行、坐卧或聊天。

二防：

移动输送机时，应检查电线是否绕好，行走轮、托辊是否完好，撑棒是否收好，机插销是否插牢，并须有专人指挥，防止发生倾倒。

向高处搬动输送机时，应找准吊装重心及捆扎位置，防止掼坏和发生事故。

三清楚：

作业前弄清联系信号，并用固定销塞牢车轮；

输送机在连接使用时，要弄清开停顺序，要自前（卸料端）而后顺序开动，自后而前顺序停车。

弄清本岗位的紧急停车开关位置。

5.2作业中做到“八不开”、“八不准”、“一注意”。

八不开：

没有信号不开；

接地线不牢不开；

周围有障碍物不开：

输送机未搭牢，接头不平不开；

胶带严重跑偏不开；

动力线联结不牢不开；

输送机上货物块状超规定不开；

电动机、减速箱有异响或过热不开。

八不准：

不准乱用保险丝；

不准带电检修；

不准超载起动；

不准用手拉胶带助起动；

不准在运转时用手或棒物清除胶带和滚筒（托车）上的杂物；

不准跨越正在运转的输送机；

不准用骑马式拿漏斗方向；

不准和拖头横顶高机。

一注意：

注意胶带有无跑偏、撕破、断裂、接头与搭扣有无损坏、裂痕，如有上述现象应立即停车，检修好后方能再作业。严禁在皮带机上站立，特殊情况应切断总电源并应有电工监守在开关旁。

5.3停止作业时，最后应将输送机上的物料全部卸完，方可自后（装卸端）而前的停车。作业中机下遇抛、漏物料，应及进清理。

5.4作业终了应切断电源（包括总开关、分开关）。

5.5如输送腐蚀性物料时，作业后必须清扫干净，若用水冲洗时，应将电源设备箱遮盖好，严防淋水受潮。

5.6遇中雨，应停机。