浮式起重机安全操作规程

6.1遵守起重机司机的安全操作规程，执行专人专机制度。

6.2闲杂人员不准进入吊机驾驶室和浮吊甲板。

6.3抓斗卸泥卸沙时，严禁快速重放，抓斗转向时不准经过船楼。

6.4浮吊作业不得超过额定起重量，变幅时臂架角度不得大于70°，小于45°，严禁超载超幅或带载变幅作业。

6.5工班作业前对轴销、索具、紧固件、制动器和限位装置进行安全检查，各润滑部位加注润滑油脂，并做好记录。

6.6工班完毕后应全部切除电源，吊机定位定向，并锁好门窗。

6.7浮吊只限于本港码头装卸作业使用，不得作拖轮外出，如有租赁业务，必须办理租赁业务合同，明确安全要求和安全责任，经集团公司安全技术部门审核，认可。

6.8有驱动自航设备的浮吊，必须符合航泊适航条件。无驱动自航设备的浮吊，在移泊时，必须用港作船拖带靠泊。有自发电装置的浮吊必须由专业电工检查监护使用。