太阳能热水器电加热操作箱安全操作规程

1、当连续阴雨天气，在加热之前应先关闭回流电机，当加热时间达到20-30分钟以后，再接通回流电机。

2、在天气正常情况下，发生热水不够用时，可以把A组温控仪的设定温度提高10-20℃。本组太阳能热水器为全自动加热，操作箱上的“启动”、“停止”不起作用，只有温控仪底部的“纽子开关”起着控制作用，(其余各组也可同时启用)。

3、B、C、D组的太阳能热水器的加热为手动控制，操作“启动”、“停止”键即可控制该组。当本组温控仪底部的“钮子开关”拨至中间位置时即关闭该组的加热电源。

4、要保证热水系统的正常运行，回流电机在正常天气的情况下不可以关闭，否则太阳能热水器的热水无法正常供应。