加热炉停炉安全操作规程

一．操作人员将工具准备齐全，操作人员全部分工到位。

二．通知调度室联系吹扫用氮气、煤气救护队全部到位。

三．加热炉停煤气前，通知煤气加压站、汽化冷却仪表室。

四．停炉降温曲线，四点班停轧后，以100℃/h降温至800℃，保温至后班。

五．停炉操作严格按规程：

1．通知调度室准备停炉，调度室通知燃气，总调同意。

2．停炉前全开烟道闸板，关闭临时管道所有放散阀。

3．停炉前关闭烧嘴关阀门顺序：从炉尾到炉头，从上到下逐个依次关闭。

4．关烧嘴时先关煤气阀门再关空气阀门。

5．关闭煤气烧嘴前阀门后，再关闭各支管上的调节阀，最后关闭总管道上的阀门。

六．通知调度室，由动力厂房外眼镜阀（盲板阀）关闭。

七．经确认后，由操作人员打开煤气 管道上各级放散阀，联接氮气，对管道内残余煤气进行吹扫约1.5-2小时，经确认最低点做爆发试验无煤气后关氮气。

八．由燃气厂煤气钳工堵煤气平台上盲板。

九．鼓风机继续工作24小时后可以停上使用，但要打开所有炉门。

十．引风机根据需要继续使用。

十一．停炉后人员进入炉内工作需随身携带ＣＯ报警仪并结伴同行，确保安全。