安全工程师安全生产技术模拟试题A（下）

--------安全装置。 
A·可以取代 B·可设置可不设置， C·不可取代 D·多余设置 
57·特种工种是从事特种作业人员岗位类别的统称。属于特种工种的电工、电焊工、 
必须经由国家授权机构的培训、资格考核、认可并颁发凭证后，才可持证上岗。 
A·车工 B·起重机司机 C·纺织工 D·电话接线员 
58·在人员聚集的公共场所或工作场所，建筑物的门窗宜采用一一一一一一一。 
A·推拉式 B·向内开启式 C·向外开启式 D·方式不限 
59·起重机的吊钩可以采用一一一一一一一方法制造。 
A·锻造 B·切削加工 C·铸造 D·焊接 
60·特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前 
-------间特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 
A·半个月 B·l个月 C·2个月 D·3个月 
61·电梯的一一一一一一一应当对电梯质量及投入运行后的维修保养负责。 
A·使用单位 B·设计单位 C·制造单位 D·安全监督管理部门 
62·手工送料的木工平刨床刀轴的刨刀体采用一一一一一一一一一形状的更安全。 
A·六棱柱 B·四棱柱 C·多棱柱 D·圆柱 
63·起重作业应该按指挥信号和按操作规程进行。 紧急停车信号，都应立即执行。 
A·不论何人发出 B·只要是直接作业人员发出 
C·只要是作业指挥人员发出 D·只要是领导发出 
64·汽车起重机兼有汽车和起重机两种功能。汽车起重机的司机持有 ，就可以独立进行汽车 
起重机的各种作业。 
A·汽车驾驶证 BO起重机司机证 
C·汽车驾驶证和起重机司机证 D·经过汽车驾驶和起重机培训的证明材料 
65·起重机的安全工作寿命，主要取决于一-一一不发生破坏的工作年限。当其主要受力构件发生不 
可修复的整体失稳时，起重机应报废。 
A·工作机构 B·机构的易损零部件 C·金属结构 D·电气设备 
66·在需要设置安全防护装置的危险点，使用安全信息提示一一一一一一安全防护装置。 
A·可以代替设置 B·没必要再设置 
C·不能代替设置 D·可以设置也可以不设置 
67·在生产机械设备的设计阶段所采取的安全技术措施应按一一一一一一等级顺序选择。 
A·直接安全技术措施，间接安全技术措施，提示性安全技术措施 
B·间接安全技术措施，提示性安全技术措施，直接安全技术措施 
C·提示性安全技术措施，直接安全技术措施，间接安全技术措施 
D·直接安全技术措施，提示性安全技术措施，间接安全技术措施 
68·正常工作的起重机，应按有关法规的要求，由特种设备检测部门每一一一一一一一年进行一次检验， 
合格认可后方可继续使用。 
A.3 B.2 C.l D.半 
69·冲压作业中的冲压事故可能发生在一一一一一一一环节和一一一一一一空间。 
A·滑块的上行程，上下模具之间的空间 B·滑块的下行程，上下模具之间的空间 
C·滑块的上行程，上下模具之外的空间 D·滑块的下行程，上下模具之外的空间 
70·金属材料的强度指标主要是一一一一一一;塑性指标主要是一一一一一一。 
A·屈服极限和强度极限，伸长率和断面收缩率 
B·伸长率和断面收缩率，屈服极限和强度极限 
C·屈服极限和断面收缩率，强度极限和伸长率 
D·断面收缩率和强度极限，伸长率和屈服极限

二、多选题; 
1·下列电源中可用做安全电源的是一一一一一一一。 
A·自稿变压器 B·分压器 C·蓄电池 D·安全隔离变压器 
2·漏电保护装置主要用于一一一一一一一。 
A·防止人身触电事故 B·防止中断供电 C·减少线路损耗 D·防止漏电火灾事故 
3·建筑物火灾的发展过程一般包括 。 
A·初起期 B·发展期 C·最盛期 D·熄灭期 
4·下列各项直接影响火灾烟气变化的因素有: 
A·热量产生速率 B·燃烧产物组分的生成速率 
C·空气的供应速率 D·燃烧产物的光学效果 
5·烟花爆竹生产企业应根据 等配备消火栓、手抬消防泵、灭火器等灭火器材。特别容易发 
生燃烧事故的厂房还应用自动喷水装置。 
A·工厂规模 B·厂房布置情况 C·所在地气候 D·建筑耐火等级 
6·危险化学品受到一一一一一一一作用会导致燃烧、爆炸、中毒、灼伤及环境污染事故的发生。 
A·摩擦、撞击和震动 B·接触热源或火源、日光曝晒 C·遇水受潮 D·遇性能相抵触物品 
7·检修前的准备工作有:一一一一一一一 
A·设置检修指挥部 B·制定检修方案 C·检修前进行安全教育 D·检修前检查 
8·下列各项中属于石油、化工生产装置停车后的安全处理主要步骤的有一一一一一一一 
A·隔绝 B·试压 C·吹扫 D·置换 
9·为利于安全技术监察和管理，《压力容器安全技术监察规程》将压力容器划分为3类。属于第 
三类压力容器的是一一一一一一一一一。 
A·高压容器 B·申压容赛 (毒性程度为极度和高度危害介质) 
C·低压管壳式余热锅炉 D·容积大于5m3的低温液体储存容器 
10·无损检测技术之一是射线检测，检测中应防止射线的辐射伤害。射线的安全防护主要是采用的三大技术是一一一一一一一一一、一一一一一一一一一和一一一一一一一一一。 
A·吸收防护 B·时间防护 C·距离防护 D·屏蔽防护 
11·乙炔瓶内气体严禁用尽，必须留有不低于0·O5MPa的剩余压力的原因是 一。 
A·防止棍人其他气体 B·防止棍人杂质 
C·防止压力过低 D·防止压力过高 
12·在用锅炉压力容器检验中进行化学成分分析的目的是一一一一一一一一一。 
A·复核和验证材料的元素含量 
B·在焊接或返修补焊时借此制定焊接工艺 
C·鉴定在用锅炉压力容器壳体材质花运行后是否发生变化 
D·锅炉压力容器的壳体变形 
13·在对承压设备进行应力应变测试时，常采用电阻应变仪测量，下列描述属于其特性的是 。 
A·可显示容器表面整体应力场申应力梯度情况 
B·可测得平面应力状态下某些点的主应力大小及方向 
C·可进行大规模的多点应变测量 
D·可测定构件表面上任意点处静态到5OOHz的动态应变 
14·关于起重机的工作机构上使用的零、部件，下列说法不正确的是一一一一一一一一一。 
A·起升机构应该使用同向捻钢丝绳 
B·变幅机构应该使用常开式制动器 " 
C·吊钩可以用焊接方法制造 
D·为减轻自主重，卷绕系统的滑轮直径越小越好
15·起重机进行起重作业过程申，不得进行的操作是一一一一一一一一一。 
A·歪拉斜吊 B·汽车起重机带载行驶 C·物件上站人起吊 D·吊载移动时，打铃警示 
16·压力管道初期升温升压后会暴露出设计、制造、施工等存在的问题，在运行初期全面系统检 
察管道时，重点应注意的是一一一一一一一一一。 
A·管道位移情况 B·管道振动请况 
C·管道支撑情况 D·阀门及法兰的严密性 
17·根据发生事故原因分析，冲压作业中的冲压事故可能发生的环节是一一一一一一一一。 
A·滑块的上行程 B·滑块的下行程 C·上下模具之间的空间 D·上下模具之外的空间 
18·起重吊运作业常用的联络信号有一一一一一一一。 
A·手势 B·音响 C·旗语 D·喊话 
19·使用砂轮机磨削工件不安全的作业行为是一一一一一一一进行磨削。 
A·站在砂轮侧面 B·正对砂轮的圆周面 
C·2人共同使用一个砂轮 D·利用砂轮的侧面

三、判断题:   
1·建筑物应根据其重要性、使用性质发生雷电事故的可能性和后果，按防雷要求分为三类。   
2·各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵人的措施。(   
3·变电所的位置不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方，且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方，当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。( )   
4·变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时，此门应能双向开启   
5·控制室和配电室内的采暖装置，可以有法兰、螺纹接头和阀门。   
6·相对于腐蚀环境，变电所、配电所宜设在全年最小频率风向的上风侧。(   
7·1OkV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境，架空线路与爆炸性气体环境的水平距离，不应小于杆塔高度。( )   
8·标称电压超过交流36V容易被触及的裸带电体必须设置遮护物或外罩，其防护等级不应低于IP2X级。( )   
9·消防应急灯具的应急工作时间应不小于6Omin，且不小于灯具本身标称的应急工作时间。( )   
10·当烟气泄漏量与所保护空间的体积或迸出该空间的净化空气流率相比较小时， 采用烟气稀释很有效。( )   
11·反应型阻燃剂是作为一种反应复合体参加反应。( )   
12·火灾过程既有随机性又有确定性，确定性是指火灾的孕育、发生、发展熄灭过程都有规律性，随机性是指火灾各个子过程都要受到不确定因素影响，这就决定了火灾科学研究手段是模拟研究和统计分析及两者的结合。( )   
13·在火焰和高温作用下，膨胀型阻燃剂最终可以形成一层多微孔的坚韧炭质泡沫层，生成的炭层可以吸附在熔融、着火的表面，既可阻挡热量和氧气的进入，叉可阻挡小分子可燃气体的溢出，从而起到阻燃的目的。 ( )   
14·装置停车后的隔绝办法中，最安全可靠的是拆除管线或抽插盲板。和遇湿易燃物品;氧化剂和有机过氧化物;毒害品和感染性物品;放射性物品;腐蚀品等9类。   
16·对置换和吹扫都无法清除的粘结在设备内璧的易燃、有毒物质的沉积物及结垢等，还必须采用清洗和铲除的办法进行处理。清洗一般有蒸煮和化学清洗两种。( )  
17·压力容器的设计温度，系指容器在正常操作情况下，在相应设计压力下设定的受压元件的介质温度。( )  
18·气瓶的许用压力必须大于水压试验压力。(  
19·蒸发量大于0·5t/h的蒸汽锅炉，至少应装设两个安全阀。 
20·氧气瓶与液化石油气钢瓶不能同车运输。(  
21·锅炉部件水压试验应在热处理和无损探伤以前进行。  
22·压力容器应在水压试验合格之后进行气密性试验。  
23·锅炉锅筒爆炸和炉膛爆炸都属于化学性爆炸。  
24·进入锅炉检查时不得用明火照明。( )  
25·检验人员进大锅炉时，若通风和照明良好，可不必派监护.  
26·起重机的工作级别和起重量是两个不同的概念，起重量大，不一定工作级别高，起重量小，工作级别也不一定是轻级。( )

27·对特种设备的监管不包括对其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施 
28·压力机的双手操纵安全装置不仅可以保护直接操作者，也可以保护在压力机周围作业的其他人员的安全。( ) 
29·在手持工件进行磨削，或对砂轮进行手工修整时，为防止砂轮意外破裂碎块飞出伤人，人员应站立在砂轮的侧面方向进行操作。( ) 
30·桥式起重机在工作中突然断电时，应将所有机构控制器置于零位，以防止在供电恢复时突然启动造成危险。( ) 
31·操纵装置是用来对机械的运行状态进行控制的装置，应该与人体运动器官的特性相适应，并与 
操作任务要求相适应。( ) 
32·特种设备检验检测机构和检验检测人员，由于具有相应的专业知识，所以可以从事特种设备的生产、销售活动。( ) 
33·通过设置防护装置，专门用于将人与机器的危险部分隔离，这就是安全联锁的原则。( ) 
34·利用斜面进行装卸作业时，为提高作业效率，装卸人员最好站在斜面的下方。( ) 
35·有惯性冲撞的运动部件必须采取可靠的缓冲措施，防止因惯性而造成伤害事故。( ) 
36·紧急停车开关的形状应区别于一般控制开关，一般为红颜色的蘑菇头形状。( ) 
37·本工压刨、平刨更换刀具时操作者应戴手套，金属切削车床在进行车削工件时不应戴手套。 
38·在进行机械安全风险评价时，对于那些可能导致最严重的损伤或对健康的危害，如果发生概率极低，就可以不必考虑。( ) 
39·为防止起重机的吊物对钢丝绳吊具造成损伤，被吊重物棱角处与钢丝绳之间应该加衬垫。 

单选题 
1- 20 CBDAA CBADA CDDAB BCAAA 
21-40 DCBBC ABCDD ABBDA ACBDA 
41-60 CBDDA BAACD DCBDA CBCAB 
61-70 CDACC CABBA 

多选题 
I.CD 2.AD 3.ABCD 4.ABC 5.ABD 
6.ABCD 7.ABCD 8.ACD 9.ABD 10.BCD 
II.AB 12.ABC 13.BCD 14.ABCD 15.ABC 
16.ABCD 17.BC 18.ABC 19.BCD 

判断题 
1-10 对 对 对 对 错 错 错 错 错 错 
11-20 错 对 对 对 错 对 错 错 对 对 
21-30 错 对 错 对 错 对 错 错 对 对 
31-40 对 错 错 错 对 对 对 错 对