安全工程技术考试简答题

(1) 安全的概念

安全是指不会引起死亡、职业病、设备财产损失以及环境污染的一种状态。

(2) 系统安全的概念

在系统寿命周期内，应用系统安全工程的管理方法，辨识系统中的危险源并采取控制措施，使其危险性最小，从而使系统在规定时间、性能、成本范围内达到最佳的安全程度

(3) 事故树分析的概念

FTA是系统安全工程常用的一种分析方法，是以系统所不希望发生的一个事件（顶事件）作为分析目标，通过逐层向下推溯所有可能的原因，每层推溯其直接原因，从而找出系统内可能存在的元件失效、环境影响、人为失误以及程序处理等硬件和软件因素（各种底事件）与系统失效（顶事件）之间的逻辑关系，并用倒立树状图形表示出来。

(4) 系统安全工程的基本内容

危险源的辨识：发现、识别系统中危险源的工作

危险源的控制：利用工程技术和管理手段消除、控制危险源，防止危险源导致事故，造成人员伤亡和财产损失

危险源的评价：对系统中危险源和危险性的综合评价

(5) 确定一般工艺危险系数要考虑的内容

放热化学反应；吸热反应；物料处理与输送；封闭单元或室内单元；通道；排放和泄漏控制

(6) 安全连锁（联锁）的主要用途

使一些元件相互制约以保证机器在违章操作时不能启动或处在危险状态时自动停止

(7) 安全监控系统的构成要素

(8) 4种安全色的含义

红色表示禁止、停止、消防和危险

黄色表示提醒人们注意

蓝色表示指令，要求人们必须遵守的规定

绿色表示给人们提供允许、安全的信息

(9) 常见的冗余设计方式

并联冗余；备用冗余；表决冗余；N中取K冗余；串联冗余；

(10) 个体防护的主要应用环境

(11) 应急计划的基本内容

指导方针；目的；人员安排；控制中心；消防设备、设施；厂区分布图；医疗设备、设施；安全区分布；疏散路线；

通讯；应急关闭；外来人员控制；安全保卫；恢复和修理；运输；培训；应急设施；个体防护设备；资料保护

(12) 自救教育的主要内容

(13) 能量意外释放理论的内容

事故是一种不正常或不希望的能量意外释放，防止事故就是防止能量的意外释放、相互作用、防止人体接触能量

(14) 两类危险源的相互关系

第一类危险源的存在是事故发生的前提，第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件。在事故的发生、发展过程中，两类危险源相互依存、相辅相成，共同起作用。第一类危险源在事故时释放出的能量是导致人员伤害或财务损坏的能量主体，决定事故后果的严重程度。第二类危险源出现的难易决定事故发生可能性的大小。两类危险源共同决定危险源的危险性。第二类危险源是围绕第一类危险源随机出现的，涉及人、机、环境等方面的问题，其辨识、评价和控制应该放在第一类危险源辨识、评价和控制的基础进行并与第一类危险源的辨识、评价和控制相比第二类辨识、评价和控制更难

(15) 事故间接损失的计算项目

停产、减产损失价值；工作损失价值；资源损失价值；处理环境污染的费用；补充新职工的培训费用；其他费用

(16) 《刑法》对“玩忽职守罪”的具体规定

(17) 现场安全管理的内容

(18) 职业安全卫生管理体系的运行模式

职业安全健康方针、策划、实施与运行、检查与纠正措施、管理评审

(19) 安全检查制度的主要内容

(20) 明确组织内部管理机构和成员安全卫生职责的重要性。